Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, дом 31, бизнес-центр «Сенатор»,

корпус Д, офис 407. тел (факс) 8(812) 3329710,

www.enko.spb.ru, e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/667

Экз.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МОЖГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КВАТЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |
| Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроительства Н.А. Близнина |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер П.К. Симонов |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Д.Б.Тарских |
| Мерпориятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| ГИС-технологии: | гл. специалист –А.М. Савинков, |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	8

3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	9

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	9

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	12

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	13

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	19

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка «Генеральный план Кватчинского сельского поселения. Положения о территориальном планировании» | 64/667 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории поселения. Схема комплексной оценки. Схема ограничений использования территории (Схема размещения территорий объектов культурного наследия. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения) М 1:10 000, 1:5 000 | 64/663 |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схемы существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. М 1:10 000, 1:5 000 | 64/664 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG | 64/678 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Кватчинского сельского поселения Можгинского муниципального района Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Можгинского муниципального района (муниципальный контракт № 55 от 27 сентября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Схема территориального планирования Можгинского муниципального района (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Топографическая основа в масштабе 1:10 000;

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных администрации Можгинского муниципального района и Кватчинского сельского поселения.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В Генеральном плане Кватчинского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Можгинского муниципального района, Лесохозяйственным регламентом Можгинского лесничества Удмуртской Республики, иными региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления Кватчинского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- соблюдение функционального зонирования территории населенных пунктов;

- размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом;

- выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- новое индивидуальное жилищное строительство в д. Кватчи, д. Гущино, д. Водзя;

- организация общественно-деловых зон в южной части д. Кватчи, в южной части д. Водзя.

Мероприятия на первую очередь

- соблюдение функционального зонирования территории населенного пункта;

- выборочная реконструкция фонда при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- новое индивидуальное жилищное строительство южной части д. Кватчи;

- организация общественно-деловой зоны в центральной части д. Кватчи.

## 3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 12,1 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,6 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18,5 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 28 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в дд.Кватчи, Водзя, Гущино.

Мероприятия на первую очередь

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 4,7 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18,5 кв. м до 21 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 11 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в д. Кватчи.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

- Мероприятия на расчетный срок:

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания;

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания;

- Размещение учреждений торговли в д. Кватчи порядка 100 м2;

- Строительство спортзала при ЦСДК в д. Кватчи (пристройка);

- Размещение учреждений дополнительного образования при общеобразовательной школе в д. Кватчи.

Мероприятия на первую очередь:

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания;

- Размещение учреждений торговли в д. Кватчи порядка 50 м2;

- Размещение учреждений дополнительного образования при общеобразовательной школе в д. Кватчи.

Объекты агропромышленного комплекса

- В соответствии с Программой социально-экономического развития Можгинского района на 2010-2014гг. выделен перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Можгинского района и в частности Кватчинского поселения. Все проекты направлены на развитие агропромышленного

- Техническое перевооружение зерносушильных и сортировальных комплексов – д. Старый Березняк;

- Строительство теплицы круглогодичного производства овощей с газовым отоплением – д. Кватчи;

- Модернизация овощного хранилища с системой микроклимата – д. Кватчи.

- В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района в поселении выделена агропромышленная инвестиционная площадка районного значения (содержащаяся в базе инвестиционных площадок Министерства экономики Удмуртской Республики) в д. Старый Березняк, где предлагается реконструкция и модернизация молочной фермы на 200 голов.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на первую очередь

- Строительство обхода г. Можга автодороги федерального значения «Елабуга – Ижевск», по параметрам II категории (протяженность в границах поселения 2,5 км), включая путепровод на пересечении с дорогой регионального значения «Можга - Старый Березняк».

- Реконструкция автодороги федерального значения «Елабуга – Ижевск» на участке Елабуга – Можга (0,5 км) по параметрам II категории.

- Строительство автодороги местного значения «Кватчи – Атабаево» III категории (3,1 км).

- Реконструкция автодороги регионального значения «Можга - Старый Березняк» (18,1 км) и моста на пересечении с рекой Вала по параметрам III категории.

- Реконструкция автодороги местного значения Кватчи – Водзя – Чежесть (2,0 км).

Мероприятия на расчетный срок

- Благоустройство остановочных пунктов в деревнях Кватчи и Старый Березняк.

- Увеличение числа рейсов автобусов в сутки и планировки нового районного маршрута.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство ТП 10\0.4кВ в д. Водзя – 1 шт.

- Строительство линии 10кВ – 0,5км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство ТП 10\0,4кВ в д. Кватчи – 1шт.

- Строительство линии 10кВ – 0,5км.

Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Для надёжности и стабильности работы систем теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий по модернизации и техническому перевооружению, а также строительству новых элементов в структуре теплового хозяйства.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых газовых локальных котельных с современным котлооборудованием;

- применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополиуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь:

- в соответствии с планом мероприятий по развитию МО «Можгинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы необходимо:

- привести в соответствие с нормативными требованиями существующие котельные в деревнях Старый Березняк (реконструкция, замена оборудования с переводом на газ; диагностика газового оборудования, оснащение системами контроля и др.);

- реконструкция тепловых сетей в деревне Старый Березняк;

- устройство новой транспортабельной котельной установки (ТКУ) в деревне Старый Березняк, для объектов соцкультбыта;

- заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Газоснабжение

Надёжное функционирования системы газоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Кватчинское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам;

- кольцевание газопроводов;

- использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП (в деревнях Кватчи, Водзя), прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства -3,0км;

- перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ на использование природного газа;

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- в д. Кватчи пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства д. Кватчи.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство новых сетей канализации и очистных сооружений в д. Кватчи.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов регулирования градостроительной деятельности.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; организация ограждений по периметру ЗСО 1-го пояса.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

Мероприятия на первую очередь

По охране природных комплесов:

- Создание памятника природы «Дубовая роща» - республиканского значения к югу от д. Чежесь-Какси.

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего развития; проведение берегоукрепительных мероприятий;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочных санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в населенных пунктах: д. кватчи, д. Нижний Вишур, д. Старый березняк, д. Водзя, д. Чежебаж;

- проведение контрольных измерений на границе ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий 4-5 классов опасностей, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятие провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» с кустовым принципом размещения полигонов по захоронению отходов с созданием сети мусоросортировочных станций;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на проектную мусоросортировочную станцию и кустовой полигон вблизи г. Можга;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- закрытие и консервация всех скотомогильников на территории сельского поселения;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- приведение территории скотомогильников в соответствие с ветеринарными правилами;

- недопущение образования несанкционированных свалок.

## 3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

Предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование управления по организации работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Удмуртской Республики как составляющей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- развитие региональной подсистемы ОКСИОН в местах массового пребывания людей;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также необходимость активно использовать в решении поставленных задач современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, необходимо довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории садов и скверов, малоэтажной застройки для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки. Необходимо устройство площадки с твердым покрытием для забора воды в населенных пунктах поселения.

- Организация противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. (Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы).

В проектах планировки необходимо предусматривать, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория населенного пункта была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии 
с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Обеспечению безопасности на водных объектах будет способствовать размещение на пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки.

Защита населения включает основные мероприятия:

- при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, проводится оповещение с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- организуется спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGIS 9.3.

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2010г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 17126 | 17126 | 17126 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов – всего из них: | га | 536 | 557 | 557 |
| Кватчи | га | 146 | 157 | 157 |
| Ниж.Вишур | га | 124 | 124 | 124 |
| Гущено | га | 27 | 27 | 27 |
| Водзя | га | 54 | 64 | 64 |
| Чежебаш | га | 37 | 37 | 37 |
| Чежесть-Какси | га | 36 | 36 | 36 |
| Старый Березняк | га | 112 | 112 | 112 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | га | 8087 | 8066 | 8066 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 31 | 31 | 31 |
| Земли лесного фонда | га | 8445 | 8445 | 8445 |
| Земли водного фонда | га | 27 | 27 | 27 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. Численность населения муниципального образования – всего, | чел. | 2,2 | 2,15 | 2,10 |
| в том числе численность населения д. Кватчи |  | 720 | 800 | 800 |
| 2.2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), | % | 30 | 34,5 | 32,0 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.), | % | 55 | 46,0 | 47,0 |
| - население старше трудоспособного возраста. | % | 15 | 19,5 | 21,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 40,6 | 45,2 | 52,5 |
| 3.2. Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,1 | 0,2 |
| 3.3. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 45,1 | 52,3 |
| 3.4. Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 |  | 4,7 0,5 | 12,1 0,6 |
| 3.5. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2 /чел. | 18,5 | 21 | 25 |
| 4. Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 265 | 265 | 265 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест | 364 | 364 | 364 |
| 4.3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 56,5 | Не менее 43 | Не менее 42 |
| 4.3. Спортивные залы | м2 площ. пола | 558 | 753 | 735 |
| 4.4. Учреждения культуры | мест | 500 | 323 | 315 |
| 4.5. Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 7,4 | 12,8 | 12,5 |
| 4.6. Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. площади | 526 | 576 | 630 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 35,4 | 44,1 | 44,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - федерального значения | - - | 2,3 | 4,8 | 4,8 |
| - регионального значения |  | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| - местного значения | - - | 5,0 | 11,2 | 11,2 |
| 5.2 Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 35,4/100 | 44,1/100 | 44,1/100 |
| 5.3 Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000км² | 207 | 257 | 257 |
| 5.4 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 20 | 20 | 27 |
| 5.5 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 250 | 300 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | сущ |  | 0,37 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  |  |  | 0,37 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 0,08 |  | 160 (при централи- зованном водоснаб- жении) |
| 6.2 Канализация |  | 0,08 |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 85 |  | 0,20 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  |  |  | 0,20 |
| Производительность очистных сооружений канализации, |  | 0,08 |  | 0,20 |
| 6.3. Энергоснабжение |  | - |  |  |
| Потребление: -электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; -тепла на нужды ЖКС | млн. кВт.ч/год Гкал/ час | - | 3,0 5,7 | 3,4 5,9 |
| 6.4. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | 2,5 0,3 2,2 | 3,6 0,4 3,2 | 3,8 0,4 3,4 |