ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Мельниковское»

Можгинского района Удмуртской Республики

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЬНИКОВСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

19/2020-ГП

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЬНИКОВСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

19/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» разработан в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Мельниковское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Мельниковское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Мельниковское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Мельниковское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Мельниковское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2);

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Мельниковское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Мельниковское»;

- «Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Мельниковское» от 15.11.2013 №57 (изм. в ред. от 11.11.2019);

- «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28.10.2015 №1148;

- «Схема теплоснабжения муниципального образования «Мельниковское» на период 2019-2030 гг.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Мельниковское» от 15.10.2015 №42;

- Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Мельниковское» от 29.03.2016 №17;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Мельниковское», предоставленные администрацией муниципального образования «Мельниковское», сведения, размещенные на сайте администрации муниципального образования «Мельниковское» https://melnikov.mozhrayon.ru, сведения размещенные на портале ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2020 г.;

1 этап –2030г.;

2 этап – 2040 г. расчетный срок;

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Мельниковское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

В состав МО «Мельниковское» входят 11 населенных пунктов: д. Мельниково, д. Лесной, разъезд Карамбай, д. Русский Уленвай, с. Русский Пычас, д. Подгорная, 
д. Чурашур, д. Сырьез, д. Пашур, д. Брагино, Дома 1060 км. Административный центр муниципального образования «Мельниковское» - д. Мельниково.

Площадь территории поселения составляет 15627 га. Территория муниципального образования «Мельниковское» расположена в северо-восточной части Можгинского района.

Граничит:

- на юге с Малопургинским районом;

- на западе с Увинским районом;

- на севере с муниципальным образованием «Пычасское»;

- на востоке с муниципальным образованием «Маловоложикьинское».

По территории муниципального образования «Мельниковское» протекают
 р.Пычас, р.Уленвайка, р.Сюзяшурка и множеством безымянных ручьев

Транспортное обслуживание МО «Мельниковское» осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории поселения проходят дороги регионального значения:

- Горняк – Русский Пычас км 0+000 – км 28+000;

- Русский Пычас – Подгорная км 0+000 – км 4+400;

- Русский Пычас – Сизяшур км 0+000 – км 9+000.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляются автобусами ОАО «Можгинское АТП» (Можгинский филиал ОАО «Удмуравтотранс»), находящееся в г. Можга. Также перевозки транспортом общего пользования осуществляют ИП Сперанов В.Г. и ООО «АЛЬЯНС-АВТО».

В северной части поселения расположена железнодорожная станция «Карамбай» в одноименном населенном пункте разъезд Карамбай.

Большинство улиц имеют грунтовое покрытие и нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте

Население муниципального образования составляет 885 жителей (на 1 января 2020 года по данным госстатистики).

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Мельниково | 275 |
| 2 | д. Лесной | 15 |
| 3 | разъезд Карамбай | 47 |
| 4 | д. Русский Уленвай | 2 |
| 5 | с. Русский Пычас | 410 |
| 6 | д. Подгорная | 62 |
| 7 | д. Чурашур | 60 |
| 8 | д. Сырьез | 11 |
| 9 | д. Пашур | 2 |
| 10 | д. Брагино | 1 |
| 11 | Дома 1060 км. | 0 |
|  | Итого | 885 |

На территории муниципального образования «Мельниковское» осуществляют свою работу следующие организации:

- администрация муниципального образования «Мельниковское»;

- учреждения культуры: 2 дома культуры (Русскопычасский ЦСДК Мельниковский СДК), 2 библиотеки (Русскопычасская библиотека Мельниковская  библиотека);

- учреждения здравоохранения: Русскопычасский  ФАП, Мельниковский  ФАП;

- учреждения образования: 2 средние школы (МБОУ "Мельниковская ООШ", МБОУ "Русско-Пычасская СОШ"), 2 дошкольных учреждения (МДОУ "Мельниковский дет. сад", МДОУ "Русско-Пычасский дет.сад");

- АПК: ООО «Русский Пычас»,  ООО «Удмуртия»;

- иные: пост пожарной охраны, пилорама ИП Вахрушев, КФХ «Игнатьев», магазины (ООО «Вера», «Инторг»,  «Оптовик», ИП «Алексеева»).

Почтовые отделения «Почта России» оказывают услуги по выплате пенсий, пособий, подписке периодических изданий, а также по реализации товаров первой необходимости.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат на территории муниципального образования «Мельниковское» как и всей республики в целом, умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.	Наибольшей величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшей – на декабрь.

В течение года преобладают западные и юго-западные направления ветров.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

По данным климатического районирования на территории Можгинского района абсолютный максимум температуры составляет +38 ºС, абсолютный минимум -48 ºС. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Среднемесячная температура января -14,2 ºС, июля +18,3 ºС. Первые заморозки наступают в середине сентября, последние – в конце мая. Образование гололеда возможно с октября по апрель.

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометобеспечению» в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм. Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, средняя продолжительность гроз за год 51 час.

Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с. В течение года преобладают южные и юго-западные направления ветров.

Климатические условия в достаточной мере благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают ураганы. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей.

На термический режим влияет рельеф и растительность. На возвышенных участках суточные амплитуды температуры воздуха меньше, чем в понижениях рельефа. На вершинах холмов заморозки весной прекращаются раньше, осенью наступают позднее, чем в широких долинах, примерно на 10 суток. На полях и других открытых пространствах летом температура воздуха выше, чем в лесу.

Преобладающей воздушной массой на территории республики является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из поступающего с Атлантического океана морского и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного Ледовитого океана. Летом нередко приходит сюда континентальный тропический воздух из южных широт. Чередование прохождения циклонов и антициклонов влечёт за собой частую смену направлений
ветра. В среднем за год и зимой преобладают юго-западные ветры, летом – северо-западные. Среднегодовая скорость ветра 3–4 м/сек. Штили редки, в среднем 6–13 дней в году. Временами возникают сильные ветры (со скоростью 15 м/сек. и более). Число дней с сильным ветром в среднем за год 4–8, на открытых местах – около 17. Бывают сильные ураганы. Увлажнение территории происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Осадков выпадает на большей части территории в среднем за год 500–600 мм. Летние дожди часто выпадают в виде интенсивных кратковременных ливней, с грозами и количеством осадков до 30 мм. Ливни с осадками 50–60 мм бывают 1 раз в 10 лет.

Первый снег выпадает в октябре, иногда в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой или начале второй декады ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160– 165 дней.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. На территории поселения представлены породы нижнетатарского подъяруса, сложенного глинами, алевролитами и песчаниками с прослоем мергелей, аргиллитов и конгломератов; и породы казанского яруса, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями мергелей, известняков и доломитов.

Кристаллический фундамент в пределах Удмуртии слагается высокометаморфизованными породами карельского комплекса нижнего протерозоя: гнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами. Полезные ископаемые: нефть, каменный уголь, глина, песчано-гравийные смеси, известь, торф.

Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м. Аллювиальные отложения в днищах речных долин в своем основании представлены русловой фацией аллювия, сложенной гравийно-галечным материалом, обогащенным и перекрываемым песком. Пойменные фации в основном сложены аллювиальными суглинками и супесями.

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков.

Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек.

Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. В периоды снеготаяния и обильных дождей эти лощины служат местом стока поверхностных вод.

Рельеф рассматриваемой территории сильно волнистый, эрозионный.

К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны. Проблемные территории выделены в поймах рек и имеют особый режим градостроительного использования по инженерно-строительным условиям. Инженерная подготовка таких территорий должна предварять любые виды жилья, инженерных, транспортных сооружений и прочих объектов. Наиболее целесообразное использование этих территорий – парковое и рекреационное строительство.

С геоморфологической точки зрения, рассматриваемая территория представляет собой аллювиальную равнину, изрезанную сетью оврагов и речных долин.

В поймах рек представлены по механическому составу отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник). Днища логов и балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми.

Водные ресурсы

Основу гидрографической сети Мельниковское муниципального образования представляет река Пычас, р.Уленвайка, р.Сюзяшурка и множеством безымянных ручьев.

Река Пычас протекает по территории Увинского и Можгинского районов Удмуртской Республики. Устье реки находится в 148 км по правому берегу реки Вала. Длина реки составляет 33 км. Средний уклон составляет 2,4 м/км, скорость течения — 0,2—0,3 м/с[2].

Река Уленвайка протекает в Можгинском районе Удмуртской Республики. Устье реки находится в 13 км по правому берегу реки Пычас. Длина реки составляет 13 км, площадь водосборного бассейна 62,4 км².

Река Сюзяшурка начинается на севере Можгинского района, течёт на юг. На левом берегу деревня Брагино, на правом — Подгорная, в которой река запружена. Южнее на левом берегу деревня Чурашур, ниже которой река поворачивает на северо-восток. На левом берегу деревня Пашур, ниже при впадении левого притока Ляшурка деревня Сизяшур. Ещё ниже Сизяшурка принимает левый приток Увайка. Ниже по правому берегу деревня Вишур. Сюзяшурка впадает в Постолку в 27 км от устья последней. Длина реки составляет 22 км.

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года.

Подъем уровней воды весеннего половодья отмечается в первой декаде апреля и достигает пика в третьей декаде. Средняя многолетняя дата прохождения пика половодья – 10 апреля. Продолжительность половодья в среднем составляет 30-35 дней, наибольшая – 50 дней, наименьшая - 26 дней, продолжительность половодья на малых реках меньше на 10 дней.

Ледовый покров устанавливается в конце ноября, средняя дата - 18 ноября, ранняя – 2 ноября, поздняя - 10 декабря. Продолжительность ледоставного периода в среднем 146 дней, наибольшая - 173 дня, наименьшая - 118 дней. Вскрытие происходит в апреле с подъемом уровней весеннего половодья, обычно в начале апреля. Ранняя дата вскрытия - 26 марта, поздняя - 30 апреля.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Природные условия местности и происходящие на ней физико-геологические
процессы определяют степень благоприятствования территорий для строительства поселка. С градостроительной точки зрения, территории по степени благоприятности разделяются на 3 категории:

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке. Ограниченно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью. Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Участки благоприятные для строительства. К таким участкам относятся площади с уклоном поверхности от 0,5 до 8 % для зоны капитального строительства. Грунтовые воды здесь залегают глубже 5 — 8,7 м. Рельеф благоприятствует стоку поверхностных вод. Естественным основанием будут служить делювиальные глины, верхнепермские глины и пески. Участки условно благоприятные для строительства. Сюда отнесены участки с уклоном поверхности 8 — 12 %, небольшие луга и лощины, а так же участки над пойменных террас с близким залеганием уровня грунтовых вод. С учетом прогноза колебания в этой зоне уровня грунтовых вод установятся на глубине до 1,0 — 1,5 м от поверхности земли.

Основанием проектируемых зданий и сооружений преимущественно являются аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения и в меньшей мере верхнепермские образования.

Участки неблагоприятные для строительства. Неблагоприятные для строительства являются крутые склоны логов, уклоны которых превышают 12 %. В геологическом строении участвуют аллювиальные отложения четвертичного возраста и верхнепермские образования. Риска подтопления и возникновения неблагоприятной ледниковой обстановки нет.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов сел с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании	населенных пунктов поселения. Главными структурными элементами плана села являются:

1.Общественный центр села;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

Главные градостроительные узлы функций (поселковый центр и другие общественно-деловые зоны), связанные системой транспортных магистралей образуют, урбанизированный каркас села. Система рекреационных зон – скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных массивов, зон отдыха, агроландшафтов и водных пространств формируют природный каркас поселения. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

В проектной планировочной структуре сложившаяся структура основной центральной части сохраняется и упорядочивается. Планировочная структура дополняется новыми жилыми образованиями в западной и северо-западной части села.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. МО «Мельниковское» на протяжении последних лет характеризуется отрицательной динамикой численности населения. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). Уменьшение численности населения МО «Мельниковское» обусловлено превышением числа убывших, над числом прибывших на территории поселения. Данная ситуация связана с короткой продолжительностью жизни, снижением  рождаемости, что объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), низкий уровень зарплаты, недостаточно рабочих мест, миграция молодого населения в город. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Что касается уровня смертности и продолжительности жизни, то здесь необходимо и возможно улучшение общей социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике, так и по России в целом.

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2017 г. | кол-во жителей 2018 г. | кол-во жителей 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Мельниково | 271 | 285 | 275 |
| д. Лесной | 24 | 14 | 15 |
| разъезд Карамбай | 22 | 48 | 47 |
| д. Русский Уленвай | 1 | 2 | 2 |
| с. Русский Пычас | 476 | 420 | 410 |
| д. Подгорная | 50 | 62 | 62 |
| д. Чурашур | 56 | 60 | 60 |
| д. Сырьез | 4 | 11 | 11 |
| д. Пашур | 5 | 2 | 2 |
| д. Брагино | 1 | 1 | 1 |
| Дома 1060 км. | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 910 | 905 | 885 |

На территории муниципального образования «Мельниковское» в 2017 году проживало 910 человек, к 01.01.2020 года численность населения составила 885 человек.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования в 2019 году зарегистрировано 5 рождений, умерших- 13 человек.

Относительный показатель прироста (убыли) населения за 3 года представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

| Населенные пункты | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| д. Мельниково | 4 | 0,44 |
| д. Лесной | -9 | -0,99 |
| разъезд Карамбай | 25 | 2,75 |
| д. Русский Уленвай | 1 | 0,11 |
| с. Русский Пычас | -66 | -7,25 |
| д. Подгорная | 12 | 1,32 |
| д. Чурашур | 4 | 0,44 |
| д. Сырьез | 7 | 0,77 |
| д. Пашур | -3 | -0,33 |
| д. Брагино | 0 | 0 |
| Дома 1060 км. | 0 | 0 |
| Итого | -25 | -2,74 |

Занятость населения

За 2019 год численность работников  в бюджетной сфере -  94 человек, работающих в сельском хозяйстве – 38 человека, работающих за пределами сельского поселения – 236.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат   составляет на 01.01. 2018 года - 5 человек,
на 01.01.2019 – 4 человека, на 2020 год – 10 человек.

На территории поселения проживает  514  человека   трудоспособного населения.   Из них работающего населения 460 чел.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население в поселении сократилось на 25 человек (составляло 910), уменьшение произошло за счет миграции.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

C прекращением деятельности ранее крупных сельхозформирований на территории муниципального образования, население вынуждено искать работу за пределами поселения.

Большинство трудоспособного населения мужского пола работает вахтовым методом  в районах Крайнего Севера.

Общие выводы

В МО «Мельниковское» наблюдается неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся меньше числа умерших. С 2017 года наблюдается убыль населения: с 910 человек в 2017 году, до 885 человек в 2019 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Муниципальное образование в последние годы, в основном, имеет отрицательное сальдо миграции населения.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

Так, на территории муниципального образования «Мельниковское» сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения трудоспособного возраста (58,08% - на 01.01.2020) над долей населения старше трудоспособного возраста (21,8%).

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Мельниковское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и  оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Сведения о наличии особо охраняемых природных территории на территории МО «Мельниковское» не выявлены.

## 3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования.

3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Можгинский район» Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское» предусматривается изменение границ населенных пунктов:

- д. Мельниково исключение земельных участков:

- в юго-западной части населенного пункта (западнее ул. Лесная) на 6,3374 га в кадастровом квартале 18:17:115001;

- в юго-западной части населенного пункта (в 90 м южнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:057002:44) на 2,0367 га в кадастровом квартале 18:17:057002;

- в западной части населенного пункта (в 80 м западнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:057002:156) на 0,0406 га в кадастровом квартале 18:17:057002;

- в восточной части населенного пункта на 0,3795 га в кадастровом квартале 18:17:057004;

- в южной части населенного пункта на 6,2138 га в кадастровом квартале 18:17:057004.

- д. Лесной исключение земель лесного фонда:

- в северо-западной части населенного пункта (западнее ул. Лесновская) на 0,203 га в кадастровом квартале 18:17:045001;

- 2 участка в северной части населенного пункта на 0,1498 га и 0,0374 га в кадастровом квартале 18:17:045001;

- в юго-западной части населенного пункта (в 60 м северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 18:17:045001:5) на 0,0353 га в кадастровом квартале 18:17:045001;

- в центральной части населенного пункта на 2,3685 га в кадастровом квартале 18:17:045001;

- 2 участка в восточной части населенного пункта (юго-восточнее пруда) на
0,379 га и 0,2951 га в кадастровом квартале 18:17:045001;

- в южной части населенного пункта на 4,9857 га и 0,0472 га в кадастровом квартале 18:17:045001.

- разъезд Карамбай исключение земель лесного фонда:

- в северной части населенного пункта на 0,2524 га в кадастровом квартале 18:17:036001.

- д. Русский Уленвай с включением в него земельных участков:

- с целью размещения индивидуального жилищного строительства: в северо-восточном направлении на 0,2047 га за счет земельного участка с кадастровым номером 18:17:000000:478 и земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:116001.

- д. Русский Пычас исключение земель лесного фонда:

- в юго-восточной части населенного пункта на 0,0208 га в кадастровом квартале 18:17:085001;

- в южной части населенного пункта на 0,5546 га в кадастровом квартале 18:17:085001;

- в северо-западной части населенного пункта на 0,0107 га в кадастровом квартале 18:17:085003.

- д. Подгорная с включением в него земельных участков:

- с целью размещения индивидуального жилищного строительства: в юго-восточном направлении на 2,2477 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:118001.

- д. Подгорная исключение земель лесного фонда:

- в западной части населенного пункта на 0,0219 га в кадастровом квартале 18:17:077001;

- в восточной части населенного пункта на 0,0394 га в кадастровом квартале 18:17:077001.

- д. Пашур исключение земель лесного фонда:

- в западной части населенного пункта на 0,0614 га в кадастровом квартале 18:17:074001;

- в южной части населенного пункта 2 участка на 0,0419 га и на 0,0271 га в кадастровом квартале 18:17:074001.

- в юго-восточной части населенного пункта на 0,6005 га в кадастровом квартале 18:17:074001.

- д. Сырьез исключение земель лесного фонда:

- в северо-западной части населенного пункта на 2,9072 га в кадастровом квартале 18:17:098001.

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Мельниково | 133,0804 | 118,0724 | 118,0724 |
| 2 | д. Лесной | 51,9366 | 43,7267 | 43,7267 |
| 3 | разъезд Карамбай | 42,5511 | 42,2617 | 42,2617 |
| 4 | д. Русский Уленвай | 17,0647 | 17,2694 | 17,2694 |
| 5 | с. Русский Пычас | 187,2104 | 186,6236 | 186,6236 |
| 6 | д. Подгорная | 29,2682 | 29,207 | 29,207 |
| 7 | д. Чурашур | 34,6245 | 34,6245 | 34,6245 |
| 8 | д. Сырьез | 14,205 | 11,2953 | 11,2953 |
| 9 | д. Пашур | 16,3289 | 15,6052 | 15,6052 |
| 10 | д. Брагино | 11,2029 | 11,2029 | 11,2029 |
| 11 | Дома 1060 км. | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
|  | Итого | 538,1107 | 510,5267 | 510,5267 |

3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение.

Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий;

• Развитие архитектурно-композиционной структуры центра д. Мельниково и других планировочных зон села.

• Увеличение территорий природно-рекреационного назначения;

• Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках деловых, общественных и жилых функций.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного назначения, зона сельскохозяйственных угодий;

• Зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), лесопарковые зоны;

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

Зоны ограничений использования территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов.
Хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» и утвержденными республиканским Постановлением.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях защиты санитарно эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами. Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами. Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии территориями объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные мероприятия Генерального плана

Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане, направлена на
решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного
формирования населенных пунктов. Каждый раздел проекта посвящен
специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом все решения проекта направлены на улучшение состояния планировочной и архитектурной среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

Размещение общественных зон и комплексов

В проекте сохраняется сложившаяся система общественных зон и комплексов.
Система обслуживания населения упорядочивается и насыщается дополнительными
объектами.

Территория  МО «Мельниковское» является неотъемлемой частью планировочной структуры Можгинского района.

Важным градоформирующим фактором сельского поселения являются транспортные коммуникации. В настоящее время к сельскому поселению подходят автомобильные дороги общего пользования, обеспечивающие связи с населенными пунктами Удмуртской Республики.

Современное планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

В населенных пунктах, как правило, исторически сложилась прямоугольная сетка улиц с вытянутыми кварталами вдоль основных транспортных магистралей и водотоков. В проектной планировочной структуре прямоугольная сетка получает развитие и в направлении новых жилых образований.

На территории Мельниковского сельского поселения  отраслевая специализация представлена:

- сельским хозяйством;

- розничной торговлей;

- здравоохранением и социальными услугами.

Базообразующим предприятием  на территории муниципального образования является ООО «Русский Пычас».

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования местами приоритетного размещения учреждений социальной инфраструктуры являются населенные пункты, входящие в опорные зоны территориального развития - д. Мельниково.

Стратегия развития планировочной структуры муниципального образования «Мельниковское сельское поселение» нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории и предусматривает:

−	совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;

−	восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;

−	совершенствование транспортной сети (реконструкция и строительство новых автомобильных дорог и улучшение их качества);

−	развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, электроснабжения, газификации;

−	экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;

−	разработку проекта границ населенного пункта.

Генеральным планом предлагается:

- Выделение периферийного опорного центра сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства на землях населенных пунктов (без значительного увеличения их территории) и развитием объектов социального и торгового обслуживания в д. Мельниково.

Развитие и реконструкция жилых зон. Жилищный фонд.

Градостроительная организация жилых зон.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции
существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного
строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана.
На перспективу общая площадь территорий, отводимых под жилищное
строительство в МО «Мельниковское», зависит от следующих факторов:

- планируемая численность населения в МО «Мельниковское»;

- планируемые показатели обеспеченности населения площадью жилищного фонда;

-планируемая плотность застройки.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территории жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по поселению; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период,
намеченная Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного
строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Административный центр сельского поселения расположен в южной части МО «Мельниковское». Возможности территориального расширения д. Мельниково ограничены с западной стороны землями лесного фонда; с южной стороны – р. Пычасска.

Деревня Лесной расположена восточнее д. Мельниково, имеет территорию разделенную на две части р.Кузегвай и землями лесного фонда. Возможности территориального расширения ограничены с северной, северо-западной, западной и южной сторон землями лесного фонда.

Населенный пункт разъезд Карамбай находится в южной части поселения. Территорию деревни разделяет Горьковская железная дорога на две части. Возможности территориального расширения ограничены с юго-западной и северной сторон землями лесного фонда; с южной и западной сторон – границей муниципального образования.

Деревня Русский Уленвай расположена севернее д. Мельниково. Возможности территориального расширения деревни ограничены с юго-западной стороны р. Лоллезка и землями лесного фонда .

с. Русский Пычас находится в северной части сельского поселения. Возможности территориального расширения ограничены с северо-западной, северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон землями лесного фонда.

Деревня Подгорная находится в северо-восточной части МО «Мельниковское». Возможности территориального расширения д. Подгорная ограничены с северо-западной и восточной сторон землями лесного фонда; с северной стороны – границей муниципального образования.

д. Чурашур расположена в восточной части  поселения, сформировалась вдоль дороги регионального значения и имеет линейную планировочную структуру. Возможности территориального расширения д. Чурашур ограничены с западной, северной  и восточной сторон землями лесного фонда.

д. Сырьез находится в 10 км к юго-востоку от с. Русский Пычас. Возможности территориального расширения д. Сырьез ограничены с северной и северо-западной сторон землями лесного фонда; с юго-западной стороны рекой Пычасска и прудом.

д. Пашур расположена в восточной части  поселения. Возможности территориального расширения д. Пашур ограничены с южной и западной сторон землями лесного фонда и рекой Сизяшурка; с восточной стороны – границей муниципального образования.

д. Брагино находится в северо-восточной части МО «Мельниковское». Возможности территориального расширения ограничены с северо-западной стороны землями лесного фонда, с западной стороны – рекой Сюзяшурка, с востока – автомобильной дорогой местного значения.

Жилищный фонд. Объем, структура и динамика жилищного строительства

Жилищный фонд на конец 2016 года составил 23  тыс. кв.м.

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальном образовании осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Среднегодовой объем строительства в «Мельниковское» поселении увеличился и составляет 0,1 тыс.м'1 общего жилого объема в год.

В Удмуртской Республике государственная поддержка населения в решении его жилищной проблемы осуществляется путем предоставления жилищных займов за счет средств бюджета Удмуртской Республики, субсидий за счет средств федерального бюджета определенным категориям граждан.

Жилой фонд пополняется преимущественно за счет частных строений, как следствие растет спрос на земельные участки.По ориентировочным расчетам объем нового жилищного строительства составит:

- д. Мельниково -200,0 кв.м.

- д. Лесной – 130,0 кв.м.

- разъезд Карамбай – 60,0 кв.м.

- д. Русский Уленвай – 80,0 кв.м.

- с. Русский Пычас – 320,0 кв.м.

- д. Подгорная – 180,0 кв.м.

- д. Чурашур – 300,0 кв.м.

- д. Сырьез - 120 кв.м.

- д. Пашур – 160,0 кв.м.

- д. Брагино – 380,0 кв.м.

- Дома 1060 км -  кв.м.

Большая часть жилищного строительства приходится на долю индивидуального. Предложения Генерального плана по градостроительной организации территории жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по поселению; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в муниципальном образовании «Мельниковское сельское поселение».

Основное строительство жилья предполагается вести за счет индивидуального жилищного строительства.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченная Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Развитие социальной инфраструктуры

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения МО «Мельниковское» комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы, стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2. Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, республиканских  программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-введение в практику льготной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;

3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, республиканские и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения;

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.

7. Освещение населенных пунктов поселения.

8. Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства муниципального образования.

Общее начальное, основное и среднее образование.

В поселении работает 2 дошкольных учреждения с общим числом учащихся - 45 детей.

В МО «Мельниковское» функционируют 2 школы ("Мельниковская ООШ", Русско-Пычасская СОШ). Общее количество обучающихся – 99 учеников.

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами. Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Основными мероприятиями являются:

- создание условий для развития дополнительного образования и досуга для детей и их родителей;

- обновление материально-технической базы учреждений образования.

Все учебные заведения нуждаются в капитальном ремонте, в связи с этим рентабельно строительство новых зданий для учебных заведений, взамен устаревших.

В проекте не предусматривается расширение существующей сети
общего и дошкольного образования.

Система дополнительного (внешкольного) образования детей.

На территории поселения нет объектов дополнительного образования. В проекте не предусматривается расширение существующей сети
дополнительного образования.

Учреждения профессионального образования

На территории поселения не выявлены объекты профессионального образования. В проекте не предусматривается расширение существующей сети
профессионального образования.

Учреждения здравоохранения

В числе учреждений здравоохранения  в Мельниковском сельском поселении – Русскопычасский ФАП, Мельниковский ФАП.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

•	низкий жизненный уровень,

•	отсутствие средств на приобретение лекарств,

•	низкая социальная культура,

•	малая плотность населения,

•	высокая степень алкоголизации населения поселения.

Для повышения качества обслуживания необходимо:

- привлечение специалистов в сельскую местность;

- обеспечение жильем молодых специалистов.

В перспективе основными направлениями развития в области здравоохранения останется дальнейшее реформирование системы сельского здравоохранения Можгинского района, в том числе Мельниковского сельского поселения, на основе укрепления материально – технической базы, внедрения новых лечебно – диагностических и профилактических технологий, рост квалификации медицинских работников, совершенствование методов организации и управления.

Объекты социальной защиты населения.

В помощь одиноким престарелым людям  через Можгинский  Отдел социальной помощи приняты на работу социальные работники.

В проекте не предусматривается строительство новых объектов социальной защиты.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Предоставление услуг населению в области культуры муниципального образования «Мельниковское»  Можгинского  района Удмуртской республики осуществляют:

- 2 дома культуры (Русскопычасский ЦСДК, Мельниковский СДК);

- 2 библиотеки (Русскопычасская библиотека, Мельниковская  библиотека).

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Генеральным планом на 1ю очередь предлагается:

- Модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности.

На расчетный срок:

- Оптимизация сети существующих библиотек путем филиализации.

Учреждения физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мельниковское» представлены школьными спортивными площадками (стадион) и школьными спортзалами. Физкультурно-спортивные учреждения нуждаются в ремонте.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается плановый капремонт существующих учреждений спорта, строительство ФОК (спортивная площадка, спортивный зал, футбольное поле).

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ, Удмуртской республики, на последующих стадиях проектирования (планировке территории, рабочем проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации. При проектировании учитываются следующие нормативные документы:
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения»;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.
Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий
населения, включая инвалидов, и должны быть, направлены на повышение качества среды поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности.
Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды
поселения является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.
При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо
обеспечивать:

Возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей,
кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

Создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и
звуковой;

Комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Природный каркас территории. Зеленые насаждения

Одна из наиболее привлекательных составляющих жилой среды сельского населенного пункта – наличие природного ландшафта.

Градостроительное развитие рекреационных зон в территориальном планировании является одним из важнейших направлений.

Рекреационные зоны в МО «Мельниковское» представлены озеленением вдоль рек, участками леса и озеленением перед общественными зданиями.

Береговая зона вдоль прудов благоустраивается. Выполняются мероприятия по берегоукреплению водоемов. Вокруг водоемов предусматривается зона отдыха населения.

В селах сохраняются и благоустраиваются существующие
скверы. Озеленение предусматривается и в санитарно-защитных зонах производственных объектов.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствуют. Роль зеленых насаждений общего пользования на территории поселения выполняют лесные массивы.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается:

•	организация парковых зон, скверов с обустроенными детскими площадками;

•	рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

•	формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта.

Так же работы по благоустройству территории поселения включают в себя уличное освещение, обслуживание электрических сетей, озеленение территории, скашивание трав и валка деревьев вдоль дорог, озеленение и уход за цветниками и парками,  размещение и содержание малых архитектурных форм, так же другие работы.

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением Проекта генерального плана Мельниковского сельского поселения, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий.

Рекомендуется создание современных привлекательных для внутреннего туризма объектов и мест в уникальных ландшафтных местах, изобилующих в лесах поселения у источников с водой в местах произрастания реликтовых растений и обустройства местной флоры и фауны.

Развитие транспортной инфраструктуры

Организация транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью
Генерального плана и направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надежность транспортных связей как внутри основного ядра поселения, так и с новыми площадками градостроительного освоения и внешними автомобильными дорогами.

Транспортное обслуживание МО «Мельниковское» осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Общая протяженность улично-дорожной сети МО «Мельниковское» составляет более 18,1км.

Большинство улиц имеют грунтовое покрытие и нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте. Жилые улицы и внутриквартальные проезды обеспечивают местные подъезды к жилью и имеют выходы на главные улицы. Ширина жилых улиц в индивидуальной застройке — 13- 25м.

Сеть автомобильных дорог МО «Мельниковское» складывается из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения.

Основу транспортного каркаса поселения составляют региональные автомобильные дороги:

- Горняк – Русский Пычас км 0+000 – км 28+000;

- Русский Пычас – Подгорная км 0+000 – км 4+400;

- Русский Пычас – Сизяшур км 0+000 – км 9+000.

Дороги построены по параметрам IV и V категории с шириной проезжей части 5,8 – 7,0 м, шириной земляного полотна 10,0 – 11,0 м.

Автомобильная дорога Мельниково – Лесной является дорогой местного значения с грунтовым покрытием, протяженность 5 км.

Состояние автомобильных дорог, пролегающих по территории муниципального образования «Мельниковское», оценивается как удовлетворительное.

Состояние проезжей части большинства дорог удовлетворительное, на отдельных участках требуется ремонт. На дорогах организовано автобусное сообщение с обустроенными автобусными остановками.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения  с районными и республиканским центрами и соседними районными муниципальными  образованиями.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили,  находящиеся в личном пользовании.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предлагается:

- усовершенствование дорожной одежды всех основных и второстепенных улиц до дорог с твердым покрытием;

- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах;

- обеспечение уличным освещением всех основных и второстепенных улиц.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Основу предлагаемой проектом структуры магистральной сети населенного пункта составляют поселковые(сельские)дороги и главные улицы. Предлагаемая структура магистральной сети села с дублирующими связями как широтного, так и меридионального направлений, дополнительными выходами на внешние и снимет значительную часть нагрузки с существующей магистральной улицы.

Рекомендуемая ширина новых улиц и дорог в красных линиях в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

-магистральные улицы и дороги – 25-30 м

-улицы и дороги местного значения – 20-25 м.

В соответствии с рекомендациями СНиП габариты проезжих частей улично-дорожной сети должны отвечать нормативным требованиям:

-поселковые (сельские)улицы и дороги –7м;

-главные улицы–7-10.5м;

-основные улицы в жилой застройке – 6м.

Проектом предусматривается реконструкция и по возможности расширение существующих улиц по действующим нормативам.

В целом предлагаемая проектом структура магистральных улиц и дорог, оснащенная необходимым и достаточным количеством искусственных сооружений, способна обеспечить надежность транспортных связей как внутрисельского характера, так и прилегающих к поселку территорий Можгинского района.

Инженерная подготовка

Цель раздела на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов и их влияния на жилую среду, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории, учитывая имеющуюся информацию по существующим инженерно-техническим сооружениям.

Территория муниципального образования обеспечена некоторыми инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе сельского поселения существует ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

В соответствии с планировочными решениями проекта Генерального плана, с
учетом инженерно-строительных особенностей поселения, предложен следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод;

- комплексное благоустройство береговой зоны рек;

- благоустройство оврагов и регулирование малых водотоков.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории установлен в зависимости от ее инженерно-геологических условий и архитектурно-планировочного решения и включает в себя:

1. Понижение уровня грунтовых вод,

2. Организация поверхностного стока,

3. Рекомендации по борьбе с оврагообразованием (благоустройство оврагов и

регулирование малых водотоков).

Зоны специального назначения

В МО «Мельниковское» распологается кладбище площадью 2 га. Кладбище находятся вблизи с. Русский Пычас.

В пределах территории муниципального образования «Мельниковское» находится 1 скотомогильник (биотермическая яма), расположенный в с. Русский Пычас.

Площадка полигона твердых бытовых отходов находится за пределами МО «Мельниковское», ее расположение на перспективу не изменяется.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Мельниковское».

Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское» предусматривается:

1. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

2. Организация в рамках мероприятий по благоустройству территории в каждом населенном пункте детской площадки.

3.5. Развитие объектов транспортной  инфраструктуры

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая  потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и  эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Можгинский  район имеет развитые автобусные пути сообщения, обеспечивающие связи со всеми регионами края. Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный автомобильный и частный таксомоторный. Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими междугородние перевозки.

В муниципальном образовании нет проблем по обеспечению жителей транспортными услугами междугороднего характера. Перевозка пассажиров в сторону города Ижевска, города Можга обеспечивается через районный центр. Транспортные услуги предоставляются в основном частными маршрутными такси и за счет проходящего пассажирского транспорта из других районов республики. Автотранспортные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. В муниципальном образовании внутренний общественный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп. Общественный транспорт доложен упростить перемещение населения из населенного пункта к районному и республиканскому центру.

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта.

Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Транспортное обслуживание МО «Мельниковское» осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сеть автомобильных дорог поселения складывается из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения.

Общая протяженность улично-дорожной сети МО «Мельниковское» составляет более 18,1км.

Большинство улиц имеют грунтовое покрытие и нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте. Жилые улицы и внутриквартальные проезды обеспечивают местные подъезды к жилью и имеют выходы на главные улицы. Ширина жилых улиц в индивидуальной застройке — 13- 25м.

Основу транспортного каркаса поселения составляют региональные автомобильные дороги:

- Горняк – Русский Пычас км 0+000 – км 28+000;

- Русский Пычас – Подгорная км 0+000 – км 4+400;

- Русский Пычас – Сизяшур км 0+000 – км 9+000.

Дороги построены по параметрам IV и V категории с шириной проезжей части 5,8 – 7,0 м, шириной земляного полотна 10,0 – 11,0 м.

Автомобильная дорога Мельниково – Лесной является дорогой местного значения с грунтовым покрытием, протяженность 5 км.

Состояние автомобильных дорог, пролегающих по территории муниципального образования «Мельниковское», оценивается как удовлетворительное.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения  с районными и республиканским центрами и соседними районными муниципальными  образованиями.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили,  находящиеся в личном пользовании.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится  на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Улично-дорожная сеть МО «Мельниковское»  представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-	поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

-	главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

-	улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

-	пешеходные улицы - по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке сельского поселения с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра.

Вблизи общественных и социально значимых объектов на территории муниципального образования организованны парковочные места.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования «Мельниковское»  можно отнести следующее:

-	отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

-	пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах села и деревень.

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной сети (в границах населенных пунктов) муниципального образования «Мельниковское» приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование автомобильной дороги (адрес, нас. пункт, улица) | Протяженность, км | Тип покрытия | Мероприятие на первую очередь | Мероприятие на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Мельниково |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,6 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Нагорная | 0,9 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Заречная | 0,9 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Молодежная | 0,5 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Лесная | 0,2 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Школьная | 1,0 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Комсомольская | 0,3 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 4,4 |  |  |  |
| 2 | д. Лесной |  |  |  |  |
|  | ул. Лесновская | 0,6 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Набережная | 1,1 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Луговая | 0,4 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 2,1 |  |  |  |
| 3 | Разъезд Карамбай |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 1,0 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Станционная | 0,7 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 1,7 |  |  |  |
| 4 | д. Русский Уленвай |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,8 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 0,8 |  |  |  |
| 5 | с. Русский Пычас |  |  |  |  |
|  | ул. Сосновская | 1,8 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Молодежная | 0,5 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Центральная | 0,4 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Заречная | 1,2 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 3,9 |  |  |  |
| 6 | д. Подгорная |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 1,3 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 1,3 |  |  |  |
| 7 | д. Чурашур |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 1,1 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 1,1 |  |  |  |
| 8 | д. Пашур |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 0,7 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 0,7 |  |  |  |
| 9 | д. Сырьез |  |  |  |  |
|  | ул. Дорожная | 0,8 | Гравийная | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ул. Лесная | 0,3 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 1,1 |  |  |  |
| 10 | д. Брагино |  |  |  |  |
|  | ул. Нагорная | 0,6 | Грунтовая | Приведение в нормативное состояние | Приведение в нормативное состояние |
|  | ИТОГО: | 0,6 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
|  | Дома 1060 км | 0,2 | Грунтовая |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,2 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 18,1 |  |  |  |

Все дороги регионального значения планируются к реконструкции. Участки дорог и сроки определяются проектной документацией.

В  рамках программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Мельниковское» на 2016-2042 год» планируется:

На первую очередь:

-	расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

-	ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-	резервирование земельных участков для новых автомобильных дорог и транспортных развязок;

-	строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

На расчётный срок:

-	дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Удмуртской Республики;

-	упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

-	проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

-	строительство новых главных и основных автомобильных дорог;

-	строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Мельниковское» должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

### 3.6. Рекреационный потенциал

МО «Мельниковское» обладает значительным рекреационным потенциалом:

- территориями с живописными ландшафтами;

- благоприятным климатом;

- разнообразным растительным и животным миром;

- ценным историко-культурным наследием.

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу в первую очередь относятся рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура. Из этих четырех факторов единственно негативным является состояние внутрирайонной транспортной инфраструктуры. Достаточно крупные участки лесов, наличие рек и родников, искусственных водоемов, позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории Можгинского района. Ввиду наличия соответствующих природных комплексов на его территории, считается целесообразным организация кратковременного и длительного отдыха.
К благоприятным рекреационным территориям отнесены территории, прилегающие к прудам, а также территории, используемые для любительской охоты. Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, осуществление любительской и спортивной охоты.

К ограниченно-благоприятным (для кратковременного еженедельного, ежедневного отдыха) отнесены участки в долинах рек и их притоков с участками лесных массивов, луговой и лугово-кустарниковой растительностью, благоприятные по транспортной доступности.

Целесообразный тип использования данных рекреационных территорий — устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов, рыболовство и др.).

Ландшафты района пригодны для лечебно-оздоровительного отдыха, лыжного спорта, наиболее благоприятными являются территории с крупно-холмистым рельефом и пересеченная местность несущая большую эстетическую нагрузку.

Природные условия МО «Мельниковское» благоприятствуют развитию рекреации и ее отдельных видов – туризма, спорта, но степень использования их различна и зависит от рекреационного спроса.

Живописные ландшафты, сформированные рельефом, могут использоваться в научно-познавательном и рекреационном значении. Ландшафты представляют собой основу рекреационного развития МО «Мельниковское».

Водные ресурсы. Реки, находящиеся на территории МО «Мельниковское» создают многообразие рекреационных возможностей территории поселения. Территория покрыта сетью рек, что придает ей привлекательный вид, благоприятный для отдыха и туризма.

Климат. По климатическим условиям поселение и район благоприятны для рекреационной деятельности. Климат МО «Мельниковское» умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Растительный и животный мир благоприятен для таких видов рекреационного использования, как охота и рыболовство, а также познавательного туризма.

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха сельские поселения исполняют самостоятельно, но исполнение не подкреплено финансовыми средствами.

Приоритетами деятельности управления культуры и туризма в районе является развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации как основы целостности, устойчивого и динамичного развития, народного художественного творчества, культурного туризма в целях рационального использования и реализации историко-культурного и природно-рекреационного потенциала района.

Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения. Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через создание возможности для граждан получения доступа к культурным ценностям (памятники истории и культуры, библиотечные фонды), путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования.

На расчетный период  по развитию туризма планируется:

• Позиционирование Можгинского района, как района, благоприятного для отдыха, развития туризма и инвестирования;

• Развитие инфраструктуры туризма;

• Привлечение инвестиций в сферу туризма Можгинского района;

• Улучшение качества предоставления и расширение экскурсионно-туристических и сервисных услуг;

• Увеличение въездного потока туристов в район;

• Увеличение доходов в бюджет от платных услуг.

Актуальными направлениями государственной политики в отношении музеев, являющихся социальными институтами, занимающимися сохранением и использованием культурного наследия, являются:

- формирование соответствующего имиджа музея, делающего его привлекательным, способным оказывать влияние на развитие социально-культурной ситуации и решение социальных проблем;

- расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия форм деятельности и её актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей.

### 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах границ территории Можгинского района, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, определены ориентировочные размеры их санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. Источники воздействия разделены на площадные, линейные и точечные:
Площадные источники - промышленные и коммунальные предприятия, автотранспортные предприятия и объекты, сельскохозяйственные предприятия и объекты, санитарно-технические объекты (кладбища, свалки), очистные сооружения канализации, инженерные сооружения (электроподстанции, газораспределительные и компрессорные станции).
Линейные источники - автомобильные дороги, железные дороги, газопроводы, воздушные линии электропередач.
Точечные источники - передающие радиотехнические объекты (ПРТО), базовые станции сотовой связи, дымовые трубы котельных.

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новой редакции 2008 года) в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарнозащитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ может быть изменен.

При разработке проекта (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Мельниковское» находится 1 скотомогильник (биотермическая яма), расположенный в с. Русский Пычас, ветеринарно-санитарная карточка №18-17-02/29.

Санитарные разрывы для автомагистралей и линий железнодорожного
транспорта, коммуникаций

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1. Железные дороги: согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

2. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3. Автомобильные дороги: расстояния от бровки земляного полотна от автомобильных дорог общей сети I, II, III категории до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2)», но не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV и V категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м;

4. Газопроводы:

- расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* 
(с Изменениями N 1, 2);

- рекомендуемые минимальные разрывы для газопроводов низкого давления (с давлением менее 1,2 МПа) до объектов застройки принимаются согласно приложения 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 20-50 м; также для газопроводов низкого давления расстояние от газопроводов до объектов застройки принимается согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89*;

- охранные зоны газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

5. Воздушные линии электропередач:

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

- размеры санитарных разрывов от ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 20 м до 55 м;

- размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют от 10 до 55 м.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Питомник для животных – 100 м.

Сельского кладбище – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10м,

от линий 35 кВ – 15м,

от линий 110 кВ – 20м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных нефтепроводов:

охранная зона - 25 метров в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую строну.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автомобильных дороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 0,4 кВ – 2 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

Также в пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018,
СП 30.13330.2016, СП 42.13330.2016, СП 32.13330.2018, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

В настоящее время на территории муниципального образования «Мельниковское» централизованное водоснабжение действует в д. Мельниково, с. Русский Пычас, д. Подгорное, д. Чурашур, осуществляемое от локальной сети: скважина, башня и существующая сеть водопровода.

В д. Лесной, д. Пашур, д. Брагино, д.Сырьез, д. Русский Уленвай и разъезд Карамбай водоснабжение осуществляется за счет колодцев и родников.

Для противопожарных целей на существующих сетях установлены пожарные гидранты.

Источниками питания централизованных систем водоснабжения населенных пунктов МО «Мельниковское», являются 6 артезианских скважин, расположенные в д. Мельниково, с. Русский Пычас, д. Подгорное, д. Чурашур. Производительность каждой в среднем составляет от 0,5 до 2,5 м³/ч.

Общая протяженность сетей водопровода – 8,0 км, износ которых составляет 80%.

Объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности МО «Мельниковское».

На территории поселения расположены две зоны централизованного водоснабжения, обслуживание которых осуществляется ООО «Строй-Сервис» и ООО «Русский Пычас».

В состав основных сооружений водоснабжения МО «Мельниковское» входят: артезианские скважины, водонапорные башни объемом от 15 до 25м³, водопроводная сеть. Подача воды в  систему водоснабжения осуществляется артезианскими скважинами в уличную сеть Д=50-150мм, состоящую в основном из стальных и

Водопроводная сеть подвержена высокой аварийности, не исключено наличие скрытых утечек и большой  процент нерациональных потерь воды из сети. Существующее состояние сетей  увеличивает расходы на устранение аварий.

Водопроводными сетями охвачено 70% территории жилой постройки.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения в МО «Мельниковское»  должны стать развитие существующих сетей водоснабжения их реконструкция, необходимо строительство водозаборных скважин и сетей в развивающихся населенных пунктах.

Пожаротушение существующей застройки осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных на существующих сетях водопровода, пожарных резервуаров и естественных водоисточников.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Населенные пункты, Проектно-изыскательные работыпо строительству водопроводной сети на вновь строящихся улицах. |
| 2 | Населенные пункты, Строительство сетей водоснабжения к планируемым районам жилой застройки. |
| 3 | Населенные пункты, Строительство резервных артезианских скважин. |
| 4 | Населенные пункты, Реконструкция водопроводных сетей поселения с учетом результатов гидравлического расчета. |
| 5 | Населенные пункты, Замена ветхих сетей водопровода. |

На многих существующих улицах населенных пунктов проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 
30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 885чел.

Qср.сут. = 160*885/1000 = 141,6 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*141,6 =169,92 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Мельниковское» сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 11 | д. Мельниково | 0,275 | 0,275 | 160 | 44 | 52,8 | 44 | 52,8 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,4 | 5,28 | 4,4 | 5,28 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 13,75 | 16,5 | 13,75 | 16,5 |
|  | Итого |  |  |  | 62,15 | 74,58 | 62,15 | 74,58 |
| 22 | д. Лесной | 0,015 | 0,015 | 160 | 2,4 | 2,88 | 2,4 | 2,88 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,24 | 0,288 | 0,24 | 0,288 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,75 | 0,9 | 0,75 | 0,9 |
|  | Итого |  |  |  | 3,39 | 4,068 | 3,39 | 4,068 |
| 33 | разъезд Карамбай | 0,047 | 0,047 | 160 | 7,52 | 9,024 | 7,52 | 9,024 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,752 | 0,9024 | 0,752 | 0,9024 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 2,35 | 2,82 | 2,35 | 2,82 |
|  | Итого |  |  |  | 10,622 | 12,7464 | 10,622 | 12,7464 |
| 14 | д. Русский Уленвай | 0,002 | 0,002 | 160 | 0,32 | 0,384 | 0,32 | 0,384 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,032 | 0,0384 | 0,032 | 0,0384 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
|  | Итого |  |  |  | 0,452 | 0,5424 | 0,452 | 0,5424 |
| 55 | с. Русский Пычас | 0,41 | 0,41 | 160 | 65,6 | 78,72 | 65,6 | 78,72 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 6,56 | 7,872 | 6,56 | 7,872 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 20,5 | 24,6 | 20,5 | 24,6 |
|  | Итого |  |  |  | 92,66 | 111,192 | 92,66 | 111,192 |
| 36 | д. Подгорная | 0,062 | 0,062 | 160 | 9,92 | 11,904 | 9,92 | 11,904 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,992 | 1,1904 | 0,992 | 1,1904 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 3,1 | 3,72 | 3,1 | 3,72 |
|  | Итого |  |  |  | 14,012 | 16,8144 | 14,012 | 16,8144 |
| 17 | д. Чурашур | 0,06 | 0,06 | 160 | 9,6 | 11,52 | 9,6 | 11,52 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,96 | 1,152 | 0,96 | 1,152 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 |
|  | Итого |  |  |  | 13,56 | 16,272 | 13,56 | 16,272 |
| 28 | д. Сырьез | 0,011 | 0,011 | 160 | 1,76 | 2,112 | 1,76 | 2,112 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,176 | 0,2112 | 0,176 | 0,2112 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,55 | 0,66 | 0,55 | 0,66 |
|  | Итого |  |  |  | 2,486 | 2,9832 | 2,486 | 2,9832 |
| 39 | д. Пашур | 0,002 | 0,002 | 160 | 0,32 | 0,384 | 0,32 | 0,384 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,032 | 0,0384 | 0,032 | 0,0384 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
|  | Итого |  |  |  | 0,452 | 0,5424 | 0,452 | 0,5424 |
| 310 | д. Брагино | 0,001 | 0,001 | 160 | 0,16 | 0,192 | 0,16 | 0,192 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,016 | 0,0192 | 0,016 | 0,0192 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
|  | Итого |  |  |  | 0,226 | 0,2712 | 0,226 | 0,2712 |
| 311 | Дома 1060 км | 0 | 0 | 160 | - | - | - | - |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Всего | 0,885 | 0,885 |  | 400,02 | 480,024 | 400,02 | 480,024 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Мельниковское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2020, табл.1.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение - 10л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

### 5.5. Водоотведение

На территории  МО «Мельниковское» населенные пункты д. Мельниково, 
с. Русский Пычас, д. Подгорное, д. Чурашур,  д. Лесной, д. Пашур, д. Брагино, д.Сырьез, д. Русский Уленвай и разъезд Карамбай не имеют централизованной системы водоотведения.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы расположенные во дворах жилых домов. Вывоз осуществляется при помощи ассенизаторских машин.

На территории МО «Мельниковское» ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В настоящее время МО «Мельниковское» имеет низкую степень благоустройства.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территорий.

В населенных пунктах д. Мельниково, с. Русский Пычас, д. Подгорное, д. Чурашур,  д. Лесной, д. Пашур, д. Брагино, д.Сырьез, д. Русский Уленвай и разъезд Карамбай размещение централизованных систем водоотведения проектом не предусматривается. Сброс сточных вод предусмотрен в выгреба и септики с последующей транспортировкой ассенизаторским автотранспортом на очистные сооружения с. Пычас.

### 5.6. Газоснабжение

Газификация населенных пунктов на территории республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО «Газпром промгаз» (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований.

Газоснабжение муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района предусмотрено генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования. Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

Газоснабжение муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

Основным потребителями газа в районе является население, проживающие в сельских населенных пунктах, использующие природный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для нужд отопления.

Одиночное протяжение уличной газовой сети муниципального образования 9км.

Девять населенных пунктов не газифицированы. Теплоснабжение капитальной застройки поселков, населенных пунктов и предприятий Можгинского района осуществляется от различных отопительных и производственно-отопительных котельных.

Строительство газовых сетей позволит перевести индивидуальную жилую застройку населенных пунктов со сжиженного газа на сетевой. Природный газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, пищеприготовления, подогрева горячей воды. В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Мельниковское»:

1. Строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов.

2. Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей.

3. Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь, дрова).

На расчетный срок необходимо газифицировать все населенные пункты МО «Мельниковское». Годовой расход газа потребителям населенных пунктов складывается из расхода на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды жилых и общественных зданий. Использование природного газа предусматривается на пищеприготовление, бытовые нужды населения, а также для подачи в котельные (на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию общественных зданий).

На перспективу необходимо обеспечить природным газом территории новой жилой застройки. Схема газоснабжения индивидуальной застройки разрабатывается на основе планировочных решений застройки с учетом нормативных документов. Газовые сети на территории индивидуальной жилой застройки должны прокладываться за территорией проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории индивидуальной жилой застройки не допускается. Отдельно стоящие газораспределительные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) на территории малоэтажной застройки следует размещать в зоне зеленых насаждений, на расстоянии, зависящем от давления газа на входе в ГРП.

Таким образом, выполнение мероприятий по развитию газификации в муниципальном образовании позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта населения.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Мельниковское» приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| д. Мельниково | 275 | 275 | 275 | 60500 | 60500 | 60500 |
| д. Лесной | 15 | 15 | 15 | 3300 | 3300 | 3300 |
| разъезд Карамбай | 47 | 47 | 47 | 10340 | 10340 | 10340 |
| д. Русский Уленвай | 2 | 2 | 2 | 440 | 440 | 440 |
| с. Русский Пычас | 410 | 410 | 410 | 90200 | 90200 | 90200 |
| д. Подгорная | 62 | 62 | 62 | 13640 | 13640 | 13640 |
| д. Чурашур | 60 | 60 | 60 | 13200 | 13200 | 13200 |
| д. Сырьез | 11 | 11 | 11 | 2420 | 2420 | 2420 |
| д. Пашур | 2 | 2 | 2 | 440 | 440 | 440 |
| д. Брагино | 1 | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 |
| Дома 1060 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 885 | 885 | 885 | 194700 | 194700 | 194700 |

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

Газификация населенных пунктов на территории Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО «Газпром промгаз» (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований. Дальнейшая газификация населенных пунктов субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

С учетом создания технической возможности и на основании утвержденной схемы, осуществляется дальнейшая газификация путем присоединения газораспределительной организацией (АО «Газпром газораспределение Ижевск») собственников индивидуальных домовладений в установленном Правилами порядке.

5.7. Теплоснабжение

В МО «Мельниковское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (23,41 тыс.м2) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В д.Мельниково  используется закрытая двухтрубная система теплоснабжения.

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 50%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших технологий и материалов.

Централизованные источники теплоснабжения, обслуживает ООО «КЭС»:

1.Котельная  д.Мельниково.

2.Котельная д.Р.Пычас

Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных (ООО «КЭС»). Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Жилой сектор усадебного типа обеспечиваются теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Тепловые сети проложены надземно и подземно в непроходных каналах и бесканально. Состояние котельного оборудования, в основном, удовлетворительное, в то время как тепловые сети имеют большой процент износа.

Протяжение тепловых сетей муниципального образования 0,7км. В муниципальном образовании функционируют 3 котельные мощностью до 3Гкал\ч.

Для обеспечения теплом предусматриваемой застройки необходимо выполнить реконструкции существующих котельных.

Перечень существующих котельных приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | д. Мельниково, ул.Нагорная, д.8а |
| 2 | Котельная | с. Русский Пычас, ул.Центральная, д.9 |

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

Основными мероприятиями по развитию системы централизованного теплоснабжения будет замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции, а также строительство теплотрасс и новых модульных и индивидуальных котельных.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения села, и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт котельной с заменой котлов в д. Мельниково;

- Замена участков тепловой сети;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов и энергосберегающих технологий;

- Подключение объектов нового строительства к индивидуальным источникам тепловой энергии.

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Мельниковское», определяемое схемой теплоснабжения на расчетный период – переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку не планируется.

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Мельниковское» осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ кв занимаются Можгинский РЭС.

Одиночное протяжение уличной линии электропередач муниципального образования – 23 км.

На территории МО «Мельниковское» проходят линии электропередач 10кВ и 500кВ.

Источником электроснабжения МО «Мельниковское» является ПС 35\10кВ - «Пычас

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Мельниковское», приведен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ | 318 | Ф.11 ПС Пычас | д. Мельниково, ул. Молодежная |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ | 319 | Ф.11 ПС Пычас | ферма к северо-востоку от д. Мельниково |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ | 320 | Ф.11 ПС Пычас | д. Лесной |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ | 321 | Ф.11 ПС Пычас | д. Русский Уленвай |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ | 322 | Ф.11 ПС Радист | в 350 м к югу от д. Сырьез |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ | 323 | Ф.11 ПС Радист | д. Чурашур, ул. Молодежная |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ | 324 | Ф.11 ПС Радист | д. Пашур |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ | 325 | Ф.11 ПС Радист | д. Подгорная |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ | 326 | Ф.11 ПС Радист | с. Русский Пычас ул. Молодежная |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ | 327 | Ф.11 ПС Радист | с. Русский Пычас, ул. Заречная, ферма в южной части села |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ | 328 | Ф.11 ПС Радист | с. Русский Пычас, ферма в западной части села |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ | 333 | Ф.11 ПС Пычас | д. Мельниково, ул. Нагорная |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ | 334 | Ф.11 ПС Радист | с. Русский Пычас ул. Молодежная |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ | 412 | Ф.11 ПС Радист | д. Брагино |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования  «Мельниковское» приведен в таблице 12 и таблице 13.

Таблица 12

| Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| д. Мельниково | 275 | 275 | 275 | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 0 |
| д. Лесной | 15 | 15 | 15 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 0 |
| разъезд Карамбай | 47 | 47 | 47 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 0 |
| д. Русский Уленвай | 2 | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| с. Русский Пычас | 410 | 410 | 410 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 0 |
| д. Подгорная | 62 | 62 | 62 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| д. Чурашур | 60 | 60 | 60 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| д. Сырьез | 11 | 11 | 11 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0 |
| д. Пашур | 2 | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| д. Брагино | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 |
| Дома 1060 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: | 885 | 885 | 885 | 575,25 | 575,25 | 575,25 | 0 |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 13

| Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. Срок | Увелич. нагрузки |  |
| д. Мельниково | 275 | 275 | 275 | 0,59675 | 0,59675 | 0,59675 | 0 |  |
| д. Лесной | 15 | 15 | 15 | 0,03255 | 0,03255 | 0,03255 | 0 |  |
| разъезд Карамбай | 47 | 47 | 47 | 0,10199 | 0,10199 | 0,10199 | 0 |  |
| д. Русский Уленвай | 2 | 2 | 2 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0 |  |
| с. Русский Пычас | 410 | 410 | 410 | 0,8897 | 0,8897 | 0,8897 | 0 |  |
| д. Подгорная | 62 | 62 | 62 | 0,13454 | 0,13454 | 0,13454 | 0 |  |
| д. Чурашур | 60 | 60 | 60 | 0,1302 | 0,1302 | 0,1302 | 0 |  |
| д. Сырьез | 11 | 11 | 11 | 0,02387 | 0,02387 | 0,02387 | 0 |  |
| д. Пашур | 2 | 2 | 2 | 0,00434 | 0,00434 | 0,00434 | 0 |  |
| д. Брагино | 1 | 1 | 1 | 0,00217 | 0,00217 | 0,00217 | 0 |  |
| Дома 1060 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: | 885 | 885 | 885 | 1,92045 | 1,92045 | 1,92045 | 0 |  |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения.

Предусматривается постепенная замена существующих трансформаторов.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования вывозятся на полигон ТБО г.Можга предприятием «Экосервис».

Уборка мусора с территории населенного пункта  – важная составляющая работ по благоустройству поселения. Администрацией проводится работа в этой области: очищаются от мусора обочины дорог, вырубаются и складируются кустарники, убираются несанкционированные свалки с мест общественного пользования.

Согласно Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (действующая редакция, 2016), соответствующих Законов Удмуртской Республики и Можгинского района сбор и  размещение мусора обязаны осуществлять специализированные организации, ввиду этого Администрация муниципального образования «Мельниковское» не имеет права осуществлять эту деятельность, однако организацию по сбору и вывозу мусора администрация поселения планирует вести круглогодично, объявляя месячники, призывая частный сектор обслуживать преддомовую территорию, не загрязнять окружающую среду.

Система сбора ТБО от населения организована системой контейнерных площадок с последующим вывозом мусора на центральную свалку.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров в количестве 22 шт. по территории сельского поселения.

Организация планово-регулярной очистки включает установление периодичности удаления бытовых отходов, оптимизация использования мусоровозного транспорта, заключение договоров на сбор и удаление бытовых отходов с владельцами личных домов, составление маршрутных графиков работы спецмашин, оборудование специальных площадок для сбора отходов, привлечение заинтересованных организаций, использующих технологии по переработке вторичного сырья.

Создание организованных пунктов приема вторичного сырья (стекло, ветошь, бумага, пластик) значительно сократит объемы образования отходов. Сокращение несанкционированных свалок напрямую взаимосвязано с качеством проведения вышеуказанных мероприятий. Правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на

здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определяет Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

Для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы на территории МО «Мельниковское» до 2037 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 0,5 га, юго-восточнее д. Мельниково.

Планируемые мероприятия в санитарной очистке территории:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- строительство полигона ТБО, равной не менее 0,5 га юго-восточнее д. Мельниково;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров в количестве 22 шт. по территории сельского поселения.

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования  «Мельниковское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 14.

Таблица 14

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования  «Мельниковское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2):

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (далее ФЗ-123), определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

А также в рамках противопожарных мероприятий проектом предусматривается:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты;

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого – социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;

- контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением бытовых отходов в зонах подтопления в период паводка;

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлено заглубленное помещение Можгинского дома для престарелых и инвалидов. Отдельно стоящих защитных сооружений не имеется.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Можгинский район» и  муниципального образования «Мельниковское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский район»  и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.

Водоснабжение предусмотреть с учетом требований инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и
работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При проектировании электроснабжения, газоснабжения, транспортных сооружений учесть требования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Расположение существующих и проектируемых транспортных магистралей,
пожарных гидрантов и задвижек для отключения поврежденных участков
водопровода предусмотреть вне зоны возможных завалов жилых, общественных,
промышленных, коммунально-складских и других зданий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также проведения эвакуационных мероприятий.

Предусмотреть приспособления существующих объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки
одежды и подвижного состава автотранспорта.

В целях оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера предусмотреть создание сетей проводного радиовещания и оповещения в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» объекты культурного наследия не выявлены.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» приведены в таблице 15.

Таблица  15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Мельниковское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 15627 | 15627 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 538,1107 | 510,5267 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 885 | 885 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 11 | 11 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 25,98 | 28,17 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 23000 | 24930 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 45 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 99 | 99 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 2 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 487,3 | 487,3 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | 96 | 96 |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 230 | 230 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га | 1,48 | 1,48 |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 1 | 2 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автомобильных дороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| 22 | федеральные | км | - | - |
| 23 | региональные | км | 23,682 | 23,682 |
| 24 | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
| 25 | местные | км | 17,89 | 17,89 |
| 26 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 27 | Водоснабжение |  |  |  |
| 28 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 400,02 | 480,024 |
| 29 | Канализация |  |  |  |
| 30 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 400,02 | 480,024 |
| 31 | Газоснабжение |  |  |  |
| 31 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 194700 | 194700 |
| 32 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 33 | Количество котельных | ед. | 2 | 2 |
| 34 | Электроснабжение |  |  |  |
| 35 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 575,25 | 575,25 |
| 36 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 14 | 14 |
| 37 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 38 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |
| 39 |  |  |  |  |

Раздел IV. Графические приложения

Карта современного использования территории поселения.

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.