ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: МО «Мельниковское»

### Контракт:

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЬНИКОВСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

19/2020-ГП

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЬНИКОВСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

19/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Мельниковское») подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от   г. № 
«О подготовке проекта Генерального плана муниципального образования «Мельниковское», в соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Мельниковское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Можгинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Мельниковское».

Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» учтены:

- документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Можгинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Мельниковское»;

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Можгинского района, бюджета муниципального образования «Мельниковское»;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Мельниковское» объектов регионального и местного значения Можгинского района и муниципального образования «Мельниковское»;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское» установлены:

- границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

- характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

- характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Мельниковское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

- внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Мельниковское»;

- принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- разработку проектов по санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

- разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Мельниковское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское»;

- создание объектов местного значения муниципального образования «Мельниковское» на основании документации по планировке территории;

- разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Мельниковское», в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Мельниковское» разработан
на 20 лет:

Исходный год – 2020;

первая очередь до 2030 года;

расчётный срок до 2040 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Мельниковское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Мельниковское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Мельниковское», приоритетных национальных проектов.

Общая площадь муниципального образования «Мельниковское» в административных границах – 15627 га.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Мельниковское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Мельниково | 275 | 275 | 275 |
| 2 | д. Лесной | 15 | 15 | 15 |
| 3 | разъезд Карамбай | 47 | 47 | 47 |
| 4 | д. Русский Уленвай | 2 | 2 | 2 |
| 5 | с. Русский Пычас | 410 | 410 | 410 |
| 6 | д. Подгорная | 62 | 62 | 62 |
| 7 | д. Чурашур | 60 | 60 | 60 |
| 8 | д. Сырьез | 11 | 11 | 11 |
| 9 | д. Пашур | 2 | 2 | 2 |
| 10 | д. Брагино | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Дома 1060 км. | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 885 | 885 | 885 |

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Мельниково | 133,0804 | 118,0724 | 118,0724 |
| 2 | д. Лесной | 51,9366 | 43,7267 | 43,7267 |
| 3 | разъезд Карамбай | 42,5511 | 42,2617 | 42,2617 |
| 4 | д. Русский Уленвай | 17,0647 | 17,2694 | 17,2694 |
| 5 | с. Русский Пычас | 187,2104 | 186,6236 | 186,6236 |
| 6 | д. Подгорная | 29,2682 | 29,207 | 29,207 |
| 7 | д. Чурашур | 34,6245 | 34,6245 | 34,6245 |
| 8 | д. Сырьез | 14,205 | 11,2953 | 11,2953 |
| 9 | д. Пашур | 16,3289 | 15,6052 | 15,6052 |
| 10 | д. Брагино | 11,2029 | 11,2029 | 11,2029 |
| 11 | Дома 1060 км. | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
|  | Итого | 538,1107 | 510,5267 | 510,5267 |

Обеспеченность общей площадью жилых помещений составит:

- на 2020 г. – 25,98 кв.м/чел;                                                                                                                 	- на 2030 г. – 28,17  кв.м/чел;

- на 2040 г. – 28,17  кв.м/чел.

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок составит

1,93 тыс. кв.м..

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт зданий школ | Определяется на стадии рабочего проектирования |
| 2 | Организация кружков и секций дополнительного образования на базе школ |  |
| 3 | Модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности |  |
| 4 | Открытие магазина торговой площадью 100 м2 в с.Русский Пычас |  |
| 5 | Открытие кафе в с.Русский Пычас 30 пос.мест |  |
| 6 | Открытие парикмахерской, ремонт и пошив одежды в с.Русский Пычас |  |
| 7 | Строительство бани на 10 пом.мест в д.Мельниково |  |
| 8 | Оптимизация сети существующих библиотек путем филиализации |  |
| 9 | Строительство ФОК (спортивная площадка, спортивный зал, футбольное поле) |  |
| 10 | Открытие магазина т.пл. 50 м2 в д.Чарашур |  |
| 11 | Открытие кафе в д.Мельниково 20 пос.мест |  |
| 12 | Открытие химчистки в д.Мельниково |  |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция дорог межмуниципального и регионального значения | Определяется на стадии рабочего проектирования | Участки дорог и сроки определяются балансодержателем |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах: реконструкция автомобильных дорог; строительство тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей |  | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |  | Ремонт ул. Сосновская в с. Русский Пычас Реконструкция и ремонт дорожных покрытий. |
| 4 | Строительство автомобильных дорог в кварталах нового строительства |  | Населенные пункты |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения | Населенные пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных сетей |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт и замена водонапорных башен |  |  |  |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей |  |  | В соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 |
| 5 | Промывка скважин | Населенные пункты |  |  |
| 6 | Строительство новых сетей канализации |  |  |  |
| 7 | Реконструкция существующих сетей канализации |  |  |  |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство разводящих сетей на новых улицах | Населенные пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |
| 2 | Газификация всех населенных пунктов муниципального образования |  |  |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | Населенные пункты Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |
| 2 | Строительство новых модульных котельных |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов и энергосберегающих технологий | Населенные пункты |  |
| 4 | Капитальный ремонт котельной с заменой котлов | д. Мельниково |  |
| 5 | Подключение объектов нового строительства к индивидуальным источникам тепловой энергии | Населенные пункты Определяется на стадии рабочего проектирования |  |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Населённые пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м, от ЛЭП 35 кВ – 15м, от ЛЭП 110 кВ – 20м |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей 0,4 кВ с применением провода СИП | Населённые пункты |  |  |
| 5 | Реконструкция объектов электроснабжения |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ |  |  |  |
| 7 | Вынос сетей 10 кВ за пределы жилых зон |  |  |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения | Населённые пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования |
| 2 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами |  |  |

3. Параметры функциональных зон

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования. Генеральным планом муниципального образования «Мельниковское» установлены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- иные зоны;

- многофункциональная общественно-деловая зона

- зона специализированной общественной застройки;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- коммунально-складская;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона рекреационного назначения;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона лесов;

- лесопарковая зона;

- зона акваторий;

- зона кладбищ;

- зона сельскохозяйственного использования.

3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Планируется расширение функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами:

- территория, расположенная в северной части д. Мельниково, площадью 12,9468га;

- территория, расположенная в юго-восточной части с. Русский Пычас, площадью 9,0947 га;

- территория, расположенная в южной части д. Подгорная, площадью 6,2385 га;

- территории, расположенные в восточной части д. Чурашур, площадью 3,0228га, 5,036га и 1,5295га;

- территория, расположенная в северной части д. Чурашур, площадью 2,8907га;

- территория, расположенная в восточной части д. Пашур, площадью 1,9064га;

- территория, расположенная в южной части д. Сырьез, площадью 1,2092га;

- территория, расположенная в северо-западной части р. Карамбай, площадью 3,3857га.

3.2. Иные зоны

Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, благоустройства территории, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий), территорий общего пользования.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

3.3. Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.4. Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.5. Производственная зона

Производственная зона – территории, предназначенные для размещения существующих и проектируемых предприятий не выше V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.6. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий, и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

3.7. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции транспортного обеспечения территорий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.8.  Коммунально–складская зона

Коммунально-складская зона – территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.9.  Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения не выше IV-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.10. Зона рекреационного назначения

Зона рекреации включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

3.11. Зона озелененных территорий специального назначения.

Зона озелененных территорий специального назначения – озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.12. Зона озелененных территорий общего пользования.

Зона озелененных территорий общего пользования – территории, используемые для рекреации и создаваемые для всего населения муниципального образования. Зона  выделена для сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения посредством устройства парков, скверов, бульваров. садов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.13. Зона сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

Параметры функциональной зоны:

не устанавливаются.

3.14. Зона лесов.

Зону лесов составляют леса государственного лесного фонда. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

3.15. Лесопарковая зона.

Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

3.16. Зона акваторий.

Зона акваторий включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

3.17. Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.18. Зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования – территории, земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, используемые для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,4.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Мельниковское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |  |
|  |  |  | Можгинского района | муниципального образования «Мельниковское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Строительство индивидуальных жилых домов |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | Модернизация и плановая реконструкция учреждений культурно-досуговой деятельности, открытие магазина в с.Русский Пычас, открытие кафе в с.Русский Пычас, открытие парикмахерской, ремонт и пошив одежды в с.Русский Пычас строительство бани в д.Мельниково, открытие магазина в д.Чарашур, открытие кафе в д.Мельниково, открытие химчистки в д.Мельниково |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | - | - | Капитальный ремонт зданий школ, строительство ФОК (спортивная площадка, спортивный зал, футбольное поле) |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | Ремонт водозаборных скважин, ремонт или замена объектов системы водоснабжения и водоотведения, реконструкция сетей теплоснабжения, электроснабжения. Строительство новых водопроводных сетей, сетей газоснабжения, канализации, электроснабжения, новых модульных котельных, очистных сооружений. |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | Ремонт и реконструкция дорожных покрытий. |
| 6 | Производственная зона | - | - | - |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 8 | Коммунально-складская зона | - | - | - |
| 9 | Зона рекреационного назначения | - | - | - |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования | - | - | Комплексное благоустройство скверов, парков, сохранение зеленых насаждений |
| 11 | Зона озелененных территорий специального назначения | - | - | Озеленение санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог |
| 12 | Зона кладбищ | - | - | - |

II. Графические материалы

Приложение 1 «Карта функциональных зон поселения».

Приложение 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3 «Карта границ населенных пунктов».