ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Большепудгинское»

Можгинского  района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕПУДГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

14/2020 - ГП.1

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕПУДГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

14/2020- ГП.2

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» разработан в соответствии с техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Большепудгинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования« Большепудгинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Большепудгинское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25октября 2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 " Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология.;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Большепудгинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Большепудгинское»;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики на 2016-2026 годы утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 31 августа 2016 года  №46;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Большепудгинское» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 29 января 2016 года  №03;

- Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большепудгинское» на период 2016-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 29 июля 2016 года  №44;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Большепудгинское», предоставленные администрацией муниципального образования «Большепудгинское», сведения размещенные на сайте администрации Можгинского района Удмуртской Республики https://bolshepudginskoe.mozhrayon.ru.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2020 г.;

первая очередь –2030г.;

расчетный срок – 2040 г.

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Большепудгинское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года  № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7декабря 2016 года  № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Административный центр муниципального образования «Большепудгинское» - село Большая Пудга.

Площадь территории муниципального образования «Большепудгинское» 
составляет 18134 га. Территориально муниципальное образование «Большепудгинское» расположено в западной части Можгинского района.

Граничит:

- на севере с муниципальными образованиями Большеучинское, Пазяльское;

- на западе с Кизнерским районом;

- на юге с муниципальными образованиями Сюгаильское,  городским округом Можга;

- востоке с муниципальными образованиями  Маловоложикьинское, Горнякское.

По территории муниципального образования «Большепудгинское» протекают
небольшие реки Сюгаилка, Сюга, Шамшурка, Сюгинка. Имеются небольшие пруды (площадью менее 2 га  поверхности и не оборудованы  для купания) и пруды площадью 3-10 га, расположенные вблизи с. Большая Пудга, г. Можга.

По территории поселения проходит транзитный магистральные газопроводы «Уренгой – Ужгород», «Уренгой-Центр 1», «Уренгой-Центр 2», «Ямбург-Елец 1», «Ямбург-Елец 2», «Ямбург-Западная граница», «Пермь-Казань-Горький 1», «Пермь-Казань-Горький 2».

На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут: Можга – Большая Пудга - Люга (Ежедневно 2 рейса).

Железнодорожный транспорт не играет важной роли в транспортной инфраструктуре поселения.

Проектируемая территория характеризуется достаточно развитой сетью автомобильных дорог. Некоторые населенные пункты поселения, вовсе лишены возможности пользоваться общественным транспортом

По территории муниципального образования «Большепудгинское» проходят следующие автомобильные дороги, находящиеся на балансе подведомственного учреждения КУ УР "Управтодор":

- Можга – Вавож км 3+460 – км 28+552;

- (Можга – Вавож) – Николо-Сюга км 0+000 – км 23+000;

- Можга – Нылга км 10+300 – км 29+353;

- (Можга – Вавож) – Малая Сюга км 0+000 – км 1+400;

- Большая Пудга – п. Люга км 0+000 – км 11+700;

- Малая Сюга – Малая Копка ем 0+000 – км 2+400.

Население муниципального образования «Большепудгинское» составляет
3050 человек. В муниципальном образовании «Большепудгинское» 7 населённых пунктов.

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | c. Большая Пудга | 374 |
| 2 | д. Малая Сюга | 512 |
| 3 | д. Малая Копка | 183 |
| 4 | д. Малая Пудга | 56 |
| 5 | д. Сюга-Какси | 0 |
| 6 | д. Телекшур | 0 |
| 7 | ст. Люга | 1925 |
|  | Итого | 3050 |

На территории муниципального образования «Большепудгинское» осуществляют свою работу следующие организации:

Учреждения культуры: Малосюгинский ЦСДК, Большепудгинский СДК, Люгинский СДК, Люгинская Библиотека, Большепудгинская библиотека, Малосюгинская библиотека;

Учреждения здравоохранения: 3 фельдшерско-акушерских пункта (Большепудгинский ФАП, Малосюгинский ФАП, Люгинский ФАП);

Учреждения образования: МБОУ «Малосюгинская СОШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Люгинская ООШ», МБДОУ «Люгинский детский сад», МБДОУ «Малосюгинский детский сад»;

В составе производственного комплекса функционируют предприятия: ФКУ Исправительная колония № 6 УФСИН России по УР, ООО "Колос", СПК колхоз "Победа"

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат на территории муниципального образования «Большепудгинское» - умеренно-континентальный. с продолжительной холодной  многоснежной зимой, теплым летом и с хорошо выраженными  сезонными переходами: весной и осенью.

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Средняя скорость ветра за год 3-4 м/с. Штили редки, в среднем 6-13 дней в году.

Среднегодовые температуры воздуха составляют +2,1ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388мм.

Коренным типом растительности являются леса. Лесообразующими породами являются ель, пихта, сосна, береза, осина, липа. В избыточно-увлажнённых местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Характер рельефа – слабо расчленённая равнина. Общая картина определяется  деятельностью временных водотоков. Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек. Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны.

На территории МО «Большепудгинское» распространены дерново-средние и слабо-подзолистые почвы, серые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные почвы. По механическому составу – средние и тяжелые суглинки.

С геоморфологической точки зрения, рассматриваемая территория представляет собой аллювиальную равнину, изрезанную сетью оврагов и речных долин.

По территории муниципального образования «Большепудгинское» протекают: р. Сюгаилка, р. Сюгинка, р. Сюга, р. Шамшурка и безымянные ручьи. Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

На территории муниципального образования «Большепудгинское» крупные водные объекты отсутствуют – риска подтопления и возникновения неблагоприятной ледниковой обстановки нет.

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории муниципального образования выявлены месторождение глины (Мало-Сюгинское), месторождение торфа.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Большепудгинское» согласно СП 131.13330.2020  «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

Агроклиматические условия муниципального образования «Большепудгинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов сел с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании МО «Большепудгинское». Главными структурными элементами плана села являются:

1.Общественный центр;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

Главные градостроительные узлы функций (центр и другие общественно-деловые зоны), связанные системой транспортных магистралей образуют, урбанизированный каркас муниципального образования. Система рекреационных зон – скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных массивов, зон отдыха, агроландшафтов и водных пространств формируют природный каркас муниципального образования. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

В проектной планировочной структуре сложившаяся структура основной центральной части сохраняется и упорядочивается.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Благодаря своему административному положению МО «Большепудгинское» на протяжении последних лет характеризуется положительной динамикой численности населения. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2018 г. | кол-во жителей 2019г. | кол-во жителей 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Большая Пудга | 469 | 458 | 374 |
| д. Малая Сюга | 621 | 620 | 512 |
| д. Малая Копка | 221 | 220 | 183 |
| д. Малая Пудга | 84 | 78 | 56 |
| д. Сюга-Какси | 12 | 6 | 0 |
| д. Телекшур | 5 | 0 | 0 |
| ст. Люга | 1656 | 1686 | 1925 |
| Итого | 3068 | 3068 | 3050 |

На территории муниципального образования «Большепудгинское» в 2018 году проживало 3068 человек, к 01 января 2020 года численность населения составила 3050 человека.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования в 2019 году зарегистрировано 16 рождений, умерших- 22 человек.

Относительный показатель прироста населения за 3 года представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

| Населенные пункты | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| c. Большая Пудга | -95 | -20,25 |
| д. Малая Сюга | -109 | -17,55 |
| д. Малая Копка | -38 | -17,19 |
| д. Малая Пудга | -28 | -33,33 |
| д. Сюга-Какси | -12 | -100 |
| д. Телекшур | -5 | -100 |
| ст. Люга | 269 | 16,24 |
| Итого | -18 | -1,16 |

Структура населения по возрастному составу

Структура населения муниципального образования «Большепудгинское» по возрастному составу представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Возраст населения (лет) | МО «Большепудгинское |
| --- | --- |
| 0 до 15/жен | 5 |
| 0 до 15/муж | 4 |
| 16 -17/жен | - |
| 16 -17муж | - |
| 16-59/жен/ | 5 |
| 16-59/муж/ | 9 |
| старше 60/жен/ | 8 |
| старше 60/муж/ | 1 |
| Всего | 32 |

Занятость населения

За 2020 год численность работников занятых в сельском хозяйстве   - 132  человека,  в бюджетной сфере -  341 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат   составляет на 01 января 2018 года - 2 человек,
на 01 января 2019 года  – 4 человек, на 2020 год 25 человек.

На территории поселения проживает  3050  человек   трудоспособного населения.    Из них работающего населения 1275 чел.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

C прекращением деятельности ранее крупных сельхозформирований  на территории муниципального образования,  население вынуждено искать работу за пределами поселения.

Большинство трудоспособного населения мужского пола работает вахтовым методом  в районах Крайнего Севера.

Общие выводы

В МО «Большепудгинское» наблюдается не благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся меньше числа  умерших. С 2018 года наблюдается убыль населения: с 3068 человек в 2018 году, до 3050 человек в 2020 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Большепудгинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и  оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории муниципального образования «Большепудгинское» располагается государственный природный комплексный заказник «Казанский» (бывший Казанский государственный охотничий комплексный заказник).

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план предусматривает изменение границ муниципального образования.

Земельный участок с кадастровым номером 18:17:000000:1352 (контур 1) площадью  335,5 га переходит из МО Большепудгинское в границы г. Можга.

3.2. Границы населённых пунктов

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов.

Таблица 5

Участки, включаемые в границы населенных пунктов Муниципального образования «Большепудгинское»

| Кадастровый номер земельного участка, включаемого в границы населенного пункта | Площадь земельного участка, включаемого в границы населённого пункта, га | Категория земель земельного участка до его включения в границы населенного пункта | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Категория земель земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть кадастрового квартала 18:17:004001, в том числе часть ЗУ 18:17:000000:1291 | 0,14 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Малая Сюга | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1945 | 0,24 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Малая Сюга | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1915 | 0,17 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Малая Копка | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:17:004001, в том числе часть ЗУ 18:17:000000:818 | 0,37 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Большая Пудга | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:17:124001, в том числе части ЗУ 18:17:124001:531, 18:17:124001:532, 18:17:124001:530, 18:17:124001:514 | 3,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Телекшур | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:17:123002, в том числе часть ЗУ 18:17:052001:130 | 1,36 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Малая Пудга | Земли населенных пунктов |

Таблица 6

Участки, исключаемые из границы населенных пунктов Муниципального образования «Большепудгинское»

| Кадастровый номер земельного участка, исключаемого из границы населенного пункта | Площадь земельного участка, исключаемого из границы населенного пункта, га | Категория земель земельного участка до его исключения из границ населенного пункта | Наименование населенного пункта, из границ которого исключается земельный участок | Категория земель земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть кадастрового квартала 18:17:053002 | 1,64 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли сельскохозяйственного назначения; Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:17:053001 | 0,56 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли сельскохозяйственного назначения; Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:17:053001 | 0,22 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли лесного фонда |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1886 | 29,27 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Часть кадастровых кварталов 18:17:053003 и 18:17:122001 | 2,31 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:17:124001, в том числе ЗУ 18:17:000000:1886 | 6,12 | Земли населенных пунктов | д. Малая Сюга | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Часть кадастрового квартала 18:17:051001 | 0,27 | Земли населенных пунктов | д. Малая Копка | Земли лесного фонда |
| Часть ЗУ 18:17:000000:35 | 0,43 | Земли населенных пунктов | с. Большая Пудга | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Части кадастровых кварталов 18:17:015001 и 18:17:015002 | 0,46 | Земли населенных пунктов | с. Большая Пудга | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала18:17:124001 | 2,81 | Земли населенных пунктов | с. Большая Пудга | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:17:101001 | 3,73 | Земли населенных пунктов | д. Телекшур | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Часть кадастрового квартала 18:17:052001, в том числе часть ЗУ 18:17:052001:158 | 4,49 | Земли населенных пунктов | д. Малая Пудга | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Часть кадастровых кварталов 18:17:123002 и 18:17:100001 | 14,12 | Земли населенных пунктов | д. Сюга-Какси | Земли сельскохозяйственного назначения; Земли лесного фонда |
| Части кадастровых кварталов 18:17:100001, 18:17:123002 и 18:17:124001, в том числе части ЗУ 18:17:100001:163 и 18:17:000000:1824 | 0,88 | Земли населенных пунктов | д. Сюга-Какси | Земли сельскохозяйственного назначения; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

В таблице 7 приведены площади земель в границах населенного пункта на первый этап реализации генерального плана и на расчетный срок.

Таблица 7

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Большая Пудга | 115,32 | 111,99 | 111,99 |
| 2 | д Малая Пудга | 44,84 | 41,71 | 41,71 |
| 3 | д. Малая Сюга | 208,74 | 169 | 169 |
| 4 | д. Малая Копка | 57,51 | 57,41 | 57,41 |
| 5 | д. Телекшур | 10,99 | 10,44 | 10,44 |
| 6 | д. Сюга-Какси | 27,4 | 12,4 | 12,4 |
| 7 | ст. Люга | 126,01 | 126,01 | 126,01 |
|  | Итого | 590,81 | 528,96 | 528,96 |

3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение. Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

К основным функциональным зонам генерального плана относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Большепудгинское».

3.5. Развитие объектов транспортной  инфраструктуры

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15сентября 2021 года № 487, в границах муниципального образования «Большепудгинское» планируется реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального назначения.

Таблица 5

| Строительство обхода г. Можги | Протяженность – 12,0 км Категория – III |
| --- | --- |
| Реконструкция автомобильной дороги Можга-Вавож | Протяженность– 42,97 км* Категория – IV |
| Реконструкция автомобильной дороги (Можга-Вавож) - Николо-Сюга | Протяженность– 23,1 км* Категория – IV |
| Реконструкция автомобильной дороги Можга-Нылга | Протяженность– 30,7 км* Категория – IV |
| Реконструкция автомобильной дороги (Можга-Вавож) - Малая Сюга | Протяженность– 1,4 км* Категория – IV |
| Реконструкция автомобильной дороги Большая Пудга - Люга | Протяженность– 11,7 км* Категория – IV |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06 мая 2015 года  № 816-р в целях обеспечение надежности газоснабжения потребителей в Республике Удмуртия и прилегающих регионах на территории поселения планируется разместить часть Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ (проектный объем закачки газа - 18,9 млн. куб. метров в сутки).

3.6.  Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав.  В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

### 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года  № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ может быть изменен.

При разработке проекта (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Большепудгинское» находятся 2 скотомогильника:

Скотомогильник (биотермическая яма)МО «Большепудгинское», с. Большая Пудга, ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/07;

Скотомогильник (биотермическая яма) МО «Большепудгинское» д. Малая Копка, ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/35.

Необходимо запланировать мероприятия по установлению границ санитарно-защитных зон указанных объектов, либо их ликвидацию.

Санитарные разрывы для автомагистралей и линий железнодорожного
транспорта, коммуникаций

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1. Железные дороги: согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

2. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3. Автомобильные дороги: расстояния от бровки земляного полотна от автомобильных дорог общей сети I, II, III категории до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», но не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV и V категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м;

4. Газопроводы:

- расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

- рекомендуемые минимальные разрывы для газопроводов низкого давления (с давлением менее 1,2 МПа) до объектов застройки принимаются согласно приложения 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 20-50 м; также для газопроводов низкого давления расстояние от газопроводов до объектов застройки принимается согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- охранные зоны газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000 года. Для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

5. Воздушные линии электропередач:

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

- размеры санитарных разрывов от ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 20 м до 55 м;

- размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют от 10 до 55 м.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - -здания управления, конструкторские бюро; - -здания административного назначения; - -научно-исследовательские лаборатории; - -поликлиники; - -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - -бани, прачечные; - -объекты торговли и общественного питания; - -мотели, гостиницы; - -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; - -пожарные депо; - -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - -электроподстанции, нефте- и газопроводы; - -артезианские скважины для технического водоснабжения; - -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - -канализационные насосные станции; - -сооружения оборотного водоснабжения; - -автозаправочные станции; - -станции технического обслуживания автомобилей; - -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - -зоны отдыха; - -территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; - -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - -спортивные сооружения, детские площадки; - -образовательные и детские учреждения, - -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - -объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - -объекты пищевых отраслей промышленности; - -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Полигон ТКО -  1000 м.

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Питомник для животных – 100 м.

Сельского кладбище – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10м,

от линий 35 кВ – 15м,

от линий 110 кВ – 20м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных нефтепроводов:

охранная зона - 25 метров в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую сторону.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автомобильные дороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5. Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 0,4 кВ – 2 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года, осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автомобильной дорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018,
СП 30.13330.2020, СП 42.13330.2016,  СанПиН 2.1.3684-21, СаНПиН 2.1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

В населенных пунктах  с. Большая Пудга, д. Малая Пудга, д. Малая Сюга, д. Малая Копка, ст. Люга имеются централизованные системы водоснабжения, включающие в себя 5 артезианских скважин, водопроводных сети общей протяженностью 15 км.

В д. Сюга-Какси и д. Телекшур водоснабжение осуществляется за счёт колодцев и скважин.

В МО «Большепудгинское» водопроводные сети обслуживает ООО «Строй-Сервис» и ООО «Победа».

Основная проблема, возникающая при водоснабжении населения, состоит в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода (45%) находится в аварийном состоянии.

Сооружения  очистки и подготовки  воды на территории муниципального образования  отсутствуют.

Горячее водоснабжение в муниципальном образовании «Большепудгинское» не осуществляется.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 2 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проекта и строительство водоснабжения в д. Сюга-Какси и д. Телекшур |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей поселения с учётом результатов гидравлического расчёта |
| 3 | Строительство водопровода в д. Малая Сюга ул. Школьная и в д. Большая Пудга ул. Павла Астраханцева |

Необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 2226 чел.

Qср.сут. = 160*0,374/1000 = 0,05984 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*0,05984 = 0,071808 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Большепудгинское» сведены в таблицу 10.

Таблица 10

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | с. Большая Пудга | 0,374 | 0,374 | 160 | 0,05984 | 0,071808 | 0,05984 | 0,071808 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,005984 | 0,007181 | 0,005984 | 0,007181 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0187 | 0,02244 | 0,0187 | 0,02244 |
|  | Итого |  |  |  | 0,08452 | 0,101424 | 0,08452 | 0,101424 |
| 2 | д Малая Пудга | 0,056 | 0,056 | 160 | 0,00896 | 0,010752 | 0,00896 | 0,010752 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000896 | 0,001075 | 0,000896 | 0,001075 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0028 | 0,00336 | 0,0028 | 0,00336 |
|  | Итого |  |  |  | 0,01265 | 0,01518 | 0,01265 | 0,01518 |
| 3 | д. Малая Сюга | 0,512 | 0,512 | 160 | 0,08192 | 0,098304 | 0,08192 | 0,098304 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,008192 | 0,00983 | 0,008192 | 0,00983 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0256 | 0,03072 | 0,0256 | 0,03072 |
|  | Итого |  |  |  | 0,1157 | 0,13884 | 0,1157 | 0,13884 |
| 4 | д. Малая Копка | 0,183 | 0,183 | 160 | 0,02928 | 0,035136 | 0,02928 | 0,035136 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002928 | 0,003514 | 0,002928 | 0,003514 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00915 | 0,01098 | 0,00915 | 0,01098 |
|  | Итого |  |  |  | 0,0413 | 0,04956 | 0,0413 | 0,04956 |
| 5 | д. Телекшур | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Сюга-Какси | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ст. Люга | 1,925 | 1,925 | 160 | 0,308 | 0,3696 | 0,308 | 0,3696 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,0308 | 0,03696 | 0,0308 | 0,03696 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,09625 | 0,1155 | 0,09625 | 0,1155 |
|  | Итого |  |  |  | 0,43505 | 0,52206 | 0,43505 | 0,52206 |
|  | Всего | 3,05 | 3,05 |  | 0,57352 | 0,688224 | 0,57352 | 0,688224 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Большепудгинское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2020. 
	Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение - 15л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

- Необходимо оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора
воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения.

- Дополнительно с целью обеспечения требуемым количеством противопожарных водоисточников необходимо запланировать установку на территории ст. Люга дополнительно по 2 ПГ по следующим адресам: ул. Октябрьская 18, ул. Южная  22, ул. 1ая Северная 16, ул. 2ая Северная 7. Диаметр противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не менее 100мм.

- Необходимо предусмотреть расстановку пожарных гидрантовПожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м по дорогам с твердым покрытием (СП 8.13130.2020).

- Необходимо предусмотреть на территориях, прилегающих к лесу, очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

- Необходимо предусмотреть возможность сопряжения имеющихся элементов муниципальной (местной) системы оповещения с региональной системой оповещения.

### 5.5. Водоотведение

Централизованная система водоотведения в населённых пунктах МО «Большепудгинское» отсутствует. Сточные воды от административных и общественных зданий, а так же от жилой застройки поступают в выгребные ямы.

От индивидуальной застройки стоки отвозятся на специальных машинах в места отведённые Ростехнадзором.

Канализационные стоки индивидуальных жилых домов должны сбрасываться в выгребы с последующим вывозом на сливную станцию очистных сооружений полной биологической очистки.

Необходимо организацию отвода поверхностного стока.

### 5.6. Газоснабжение

Природный газ на территорию муниципального образования поступает с ГРС «Можга». Обслуживает газовые сети по району АО «Газпром газораспределение Ижевск». Также по территории поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления 3,5-7,5 Мпа «Уренгой – Центр»(6 ниток диаметром 1400 мм).

Уровень газификации населения 84,7 %

Природным газом в настоящее время обеспечивается 3 населенных пункта.

Природный газ используется в жилой застройке – для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Оборудование работает на природном газе низкого давления.

Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Большепудгинское» приведены в таблице 11.

| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |  |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок |  |
| 1 | c. Большая Пудга | 374 | 374 | 374 | 82280 | 82280 | 82280 |  |
| 2 | д. Малая Сюга | 512 | 512 | 512 | 112640 | 112640 | 112640 |  |
| 3 | д. Малая Копка | 183 | 183 | 183 | 40260 | 40260 | 40260 |  |
| 4 | д. Малая Пудга | 56 | 56 | 56 | 12320 | 12320 | 12320 |  |
| 5 | д. Сюга-Какси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | д. Телекшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | ст. Люга | 1925 | 1925 | 1925 | 423500 | 423500 | 423500 |  |
|  | Итого | 3050 | 3050 | 3050 | 671000 | 671000 | 671000 |  |

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» на территории муниципального образования «Большепудгинское» предусматривается новое строительство распределительных сетей, перевод централизованных  источников теплоснабжения на природный газ, а также поэтапная замена изношенных существующих газопроводов.

В данных населенных пунктах планируется установление пунктов редуцирования газа и прокладка распределительных газопроводов низкого давления.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

5.7. Теплоснабжение

Теплоснабжение капитальной застройки населенных пунктов Большепудгинского муниципального образования  осуществляется от локальных отопительных котельных (при объектах социального назначения – ДДУ, школа, ФАП и др.), от автономных индивидуальных  источников теплоты (АИТ) и печное.

Топливом для тепловых источников населенных пунктов - Большая Пудга, Малая  Сюга, Малая Копка, служит природный газ.

Жилой сектор усадебного типа остальных населенных пунктов обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служат природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Основными проблемами теплоснабжения являются значительный физический и моральный износ тепловых источников и абонентских установок, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

Основными мероприятиями по развитию системы централизованного теплоснабжения будет:

Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции путем применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий;

Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования «Большепудгинское» осуществляется от энергосистемы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».. Электроснабжение МО «Большепудгинское» выполнено по третьей категории надежности электроснабжения воздушными  линиями 10 кВ.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Большепудгинское», приведен в таблице 12.

Таблица 12

| Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП | 70 | ПС Люга | д. Телекшур |
| КТП | 407 | ПС Люга | ст. Люга |
| КТП | 63 | ПС Люга | д. Сюга-Какси |
| КТП | 65 | ПС Люга | с. Больша Пудга |
| КТП | 66 | ПС Люга | с. Большая Пудга |
| КТП | 67 | ПС Люга | с. Большая Пудга |
| КТП | 68 | ПС Люга | с. Большая Пудга |
| КТП | 69 | ПС Люга | д. Малая Пудга |
| КТП | 72 | ПС Пинязь | д. Малая Копка |
| КТП | 74 | ПС Пинязь | д. Малая Сюга |
| КТП | 75 | ПС Пинязь | д. Малая юга |
| КТП | 76 | ПС Пинязь | д. Малая Сюга |
| КТП | 78 | ПС Пинязь | д. Малая Сюга |
| КТП | 85 | ПС Люга | с. Большая Пудга |
| КТП | 411 | ПСПинязь | д. Малая Сюга |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СП 42.13330.2016) с учетом центрального теплоснабжения, а также СП 31-110-2003.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования  «Большепудгинское» приведен в таблице 13 и таблице 14.

Таблица 13

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | c. Большая Пудга | 374 | 374 | 374 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 0 |
| 2 | д. Малая Сюга | 512 | 512 | 512 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 0 |
| 3 | д. Малая Копка | 183 | 183 | 183 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 0 |
| 4 | д. Малая Пудга | 56 | 56 | 56 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 0 |
| 5 | д. Сюга-Какси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Телекшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ст. Люга | 1925 | 1925 | 1925 | 1251,25 | 1251,25 | 1251,25 | 0 |
|  | Итого | 3050 | 3050 | 3050 | 1982,5 | 1982,5 | 1982,5 | 0 |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 14

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | c. Большая Пудга | 374 | 374 | 374 | 811,58 | 811,58 | 811,58 | 0 |
| 2 | д. Малая Сюга | 512 | 512 | 512 | 1111,04 | 1111,04 | 1111,04 | 0 |
| 3 | д. Малая Копка | 183 | 183 | 183 | 397,11 | 397,11 | 397,11 | 0 |
| 4 | д. Малая Пудга | 56 | 56 | 56 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 0 |
| 5 | д. Сюга-Какси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Телекшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ст. Люга | 1925 | 1925 | 1925 | 4177,25 | 4177,25 | 4177,25 | 0 |
|  | Итого | 3050 | 3050 | 3050 | 6618,5 | 6618,5 | 6618,5 | 0 |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (мощностью — 33247 кВа).

Оборудование на подстанциях находится в хорошем состоянии.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения, реконструкция существующих сетей 10кВ и ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий.

Все возрастающая потребность потребления энергоресурсов населением, бюджетными учреждениями и одновременный рост тарифов диктуют необходимость перехода к энергосберегающим технологиям.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Предусматривается постепенная замена существующих трансформаторов.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01 августа 2016 года  № 1634-р, на территории поселения планируется реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО);

- организация места  сбора  временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных отходов. На территории муниципального образования организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТКО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТКО на полигон промышленных  и коммунальных отходов.

В настоящее время в МО «Большепудгинское» сбором и транспортировкой ТКО занимается ООО «Система». Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления коммунальных отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека. На сегодняшний момент на территории муниципального образования «Большепудгинское» расположен полигон г. Можги. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Можгинскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утверждённой постановление Правительства Удмуртской Республики №487 от 15 сентября 2021 года, планируется реконструкция полигона ТКО:

- увеличения емкости до 289,33 тыс. тонн, на первую очередь;

- увеличения емкости до 325,63 тыс. тонн, на расчётный срок.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования «Большепудгинское» и дальнейшего развития жилищного строительства, необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу коммунальных отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и коммунальных отходов.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

1.	Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

2.	Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3.	Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Большепудгинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 15.

Таблица 15

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования  «Большепудгинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22 июля 2008 года) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого – социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

Источником чрезвычайной ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования «Большепудгинское» может быть сельское кладбище V класса опасности, с СЗЗ (санитарно-защитная зона) - 50 метров;.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;

- контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением коммунальных отходов в зонах подтопления в период паводка;

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

По территории поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления 3,5-7,5 Мпа «Уренгой – Центр»(6 ниток диаметром 1400 мм).В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранной хоны и зоны минимальных расстояний установленных в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Можгинский район Удмуртской Республики не отнесен к группе по гражданской обороне.

МО «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики не отнесено к группе по гражданской обороне.

На территории МО «Большепудгинское» Можгинского района организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, отсутствуют.

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможных сильных разрушений, вне зоны радиоактивного загрязнения, в зоне возможного химического заражения (при авариях на автомобильном транспорте), вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования завалов от зданий различной этажности (п. 4.4 СП 165.1325800.2014).

Можгинский район является безопасным районом. Планируется размещение на территории района эвакуированного населения из категорированного города Ижевска и зон возможных опасностей.

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории МО «Большепудгинское» защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с требованиями Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года  №1309, п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения, необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения предусматриваются развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Можгинский район» и  муниципального образования «Большепудгинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

7. Охрана объектов культурного наследия

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Таблица 16

Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории МО «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики

| № | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Датировка | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов кадастрового учета | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боринковское местонахождение керамики | Эпоха средневековья (?) | р. Сюга (Л), в 2,8 км к юго-западу от центральной части д. Боринка Можгинского района Удмуртской Республики | Приказ МПКИ УР от 06 октября 2014 года №01/011-05/388 |
| 2 | Гороховское 1 селище («Вужгурт») | 17-18 вв н.э. | руч. Гороховый (Л) приток р. Сюга (Л), 0,5 км к от д. Горохи | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25 октября 2000 года № 4 |
| 3 | Гороховское 2 селище | 17-18 вв н.э. | р. Сюга (Л), 0,28 км к В от д. Горохи | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25 октября 2000 года № 4м |
| 4 | Сюгинский 1 могильник («Вужшай») | 17-18 вв н.э. | р. Вала (Л), 3-ий участок Сюгинского леспромхоза | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25 октября 2000 года № 4 |
| 5 | Сюгинский 2 могильник («Шайильез») | 17-18 вв н.э. | р. Вала (Л), 3-ий участок Сюгинского леспромхоза | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25 октября 2000 года № 4 |

Объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» приведены в таблице 17.

Таблица  17

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Большепудгинское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 18179 | 17798,5 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 590,81 | 528,96 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 3050 | 3050 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 7 | 7 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 42400 | 45980 |
| 10 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 11 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 3 | 3 |
| 12 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 421,9 | 421,9 |
| 13 | Объекты общественного питания | мест | 216 | 216 |
| 14 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 6 | 6 |
| 15 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 16 | Автомобильные дороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| 17 | федеральные | км |  |  |
| 18 | региональные | км | 42,83 | 42,83 |
| 19 | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
| 20 | районные | км |  |  |
| 21 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 22 | Водоснабжение |  |  |  |
| 23 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,57352 | 0,57352 |
| 24 | Канализация |  |  |  |
| 25 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,57352 | 0,57352 |
| 26 | Газоснабжение |  |  |  |
| 27 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 671000 | 671000 |
| 28 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 29 | Количество котельных | ед. | 7 | 7 |
| 30 | Электроснабжение |  |  |  |
| 31 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1982,5 | 1982,5 |
| 32 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 15 | 15 |
| 33 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 34 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

Раздел IV. Графические приложения

Карта современного использования территории поселения.

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.